2991

G-056호환

☆ 각 버튼과 표시보기

[시간 모드]

★12/24시간제 전환

☆ 모드 전환

시간 모드       C→    스톱워치 모드

C↑                    C↓

알람 모드                타이머 모드

C↑                    C↓

월드타임 모드    ←C    인터발 타이머 모드

☆조작음에 대해서

C버튼을 길게 누르면 삐소리가 나고 버튼을 조작할 때 소리를 ON/OFF할 수 있다. MUTE마크가 나타나면 소리가 안 난다.

☆EL Backlight에 대해

■수동

B버튼을 누르면 약1.5초 동안 불이 들어 온다.

■Auto light기능

Auto light는 버튼을 누르지 않아도 손목을 돌리기만 하면 불이 들어오는 기능이다.

시간 모드에서 B버튼을 삐 소리가 날 때까지 길게 누르면 auto light마크가 점멸, auto light ON이 되어 손목을 약40。 돌리기만 하면 불이 들어온다. 다시B 버튼을 길게 누르면 OFF가 된다.      auto light ON마크

①시계를 차고 손목을   ②수평상태에서

수평으로 한다.        손목을 약40。돌린다.

《auto light 사용상의 주의》

- Auto light를 자주 사용하면 배터리 수명이 짧아진다.

- 손을 흔들거나 올리거나 해도 불이 들어오기  1/3 떼문에 필요 없을떼는auto light 를 OFF로 하세요.

☆스톱워치 사용법

이 시계의 스톱워치는 계측단위=1초이고 상단에서는 최대 59분 59초(60분계), 하단에서는 99분 59초 (100분계)까지 계측할 수 있다. 계측범위를 넘으면 자동적으로 0로 돌아가서 계속 계측한다.

■계측 reset상태에 대해서

계측을 시작하기전 상태. 하단에 현재 시간이 표시되기 때문에 계측을 시작할 타이밍을 잡기가 편하다.

※계측을 시작하면 현재시간은 스톱워치표시로 바뀐다.

■계측방법

스톱워치모드에서 D버튼을 누를 때마다 계측 개시/ 종료한다.

*계측중 D버튼을 누르면 상단표시는 멈추지만 하단 표시는 계속해서 계측을 한다.

●일반 계측  *STOP한 후 다시 A튼을 누르면 표시 되어 있는 타임에 계속해서 계측 한다.

D → D → A

START    STOP   RESET

■경기에서 계측할 때

A. 경기시작(계측 시작)

현재시간이 경기시작 시간이 되면 D버튼을 누르면 상단, 하단 양쪽에서 계측이 시작된다.

B. 경기 중단 됐을 때(계측 스톱/ 재 스타트)

1.  D버튼을 눌러서 계측을 스톱.(상단만 스톱)

2. 다시 시작할 때는 D버튼을 누른다.

*계측을 종료했을 때 하단에는 경기시작 시부터의 경과시간이 표시되어 있으니 하단시간과 상단시간의 차이가 로스타임이 된다.

C. 시합종료 (계측스톱)

D버튼을 누른다.

* 상단만 스톱, 하단은 계속해서 계측한다.

*계측종료 후 A버튼을 길게 누르면 계측치가 reset 된다.

*경기시간을 세트하면 하단의 계측시간이 그 세트한 시간이 되면 10초 동안 소리가 울린다.

■경기시간 세트

1. 스톱워치모드에서 A버튼을 길게 누르면 경기시간이 점멸한다. .

2. B또는 D버튼으로 경기시간을 세트한다. (1분단위로 60분까지 )

3. A버튼을 눌러서 세트 종료.

☆타이머 사용법

미리 설정되어 있는 시간을 선택해서 세트할 수 있고  1분단위로 계측한다. (타이머 시간은 10분, 12분, 15분, 20분, 25분, 30분, 35분, 40분, 45분에서 선택)

■ 타이머의 종류

2종류의 타이머 기능이 있다.

●repeat 타이머(경과시간 자동 계측)

time up하면 자동적으로 경과시간 계측을 한다.

*경과시간이 60분을 넘으면 자동적으로 계측을 중지.

●auto repeat타이머

time up해도 계측 stop할 때까지 자동적으로 타이머 시간으로 돌아가며 반복해서 계측을 한다. (100번 이상 계측을 반복하면 계측횟수는 “- -“표시가 된다.

●타이머 모드에서 계측이 멈추고 있을 때 A버튼을 길게 누를 때마다 repeat타이머와 auto repeat타이머가 전환이 된다.          auto repeat타이머 마크

*타이머종류를 바꾸면 타이머시간도 바뀌기 때문에 주의해야 한다.

■타이머 시간 세트

타이머모드에서 A버튼을 누를 때마다 타이머시간이 바뀌기 때문에 설정하고 싶은 시간을 선택한다.

■타이머 사용법

타이머 모드에서 D버튼을 누를 때마다 계측이 start/ stop한다.

*로스타임이 있을 때는 D버튼으로 스톱한 후 다시 D버튼을 누르면 계속해서 계측을 한다.

☆인터발 타이머 사용법

최대 9개의 타이머 시간을 세트하여 차레차레 계측을 할 수 있다. 예를 들어 3분 뒤고 1분 쉬는 운동을 반복할 때, 전반 45분,15분 쉬고 후반 45분의 경기시간을 관리할 때 편리하다. 5초 단위로 59분 55초까지 세트가 가능하고 1초단위로 계측한다.

■ 타이머의 종류

2종류의 타이머 기능이 있다.

●repeat 타이머

세트한 모든 타이머시간을 차레대로 계측한 후 마지막

2/3

타이머시간 계측 종료하면 계측이 스톱된다. (END표시 후 첫번째 타이머시간 표시)

●auto repeat타이머

세트한 모든 타이머시간을 계측종료 후에도 stop할

때까지 자동적으로 첫번째로 돌아가서 반복해서 계측을 한다.

■인터발 타이머 세트

1. 인터발 타이머 모드에서 A버튼을 길게 누르면 이터발 타이머번호가 점멸한다.

2. D 또는B버튼으로 인터발 타이머번호를 선택.

3. C버튼으로 세트부분을 선택. (인터발번호 →타이머 시간(분) →타이머 시간(초) →타이머 방법 →…)

4. 각각 D 또는B버튼으로 설정.

분 →00~59분까지  초 →00~55초까지

5. A버튼으로 세트 종료.

■타이머 사용법

인터발 타이머 모드에서 D버튼을 누를 때마다 계측이 start/ stop한다.

*로스타임이 있을 때는 D버튼으로 스톱한 후 다시 D버튼을 누르면 계속해서 계측을 한다.

☆월드타임 사용법

월드 타임 모드에서는 세계48도시(29타임 존) 의 시간을 볼 수 있다.

■도시 찾기

월드 타임 모드에서 D버튼을 누를 때마다 도시 코드와 각 시간이 표시 된다.

■summer time(DST)에 대해서

summer time은 DST(Daylight Saving Time) 이라고도 하며 보통 시간보다 1시간 빠른 여름 시간 제도이다.

summer time은 나라마다 다르고 채용 안하는 나라도 있기 때문에 주의하세요.

■summer time 설정/해제

- 월드타임모드에서 D버튼을 눌러서 설정 하고 싶은 도시코드를 점멸 시킨다.

- A버튼을 길게 누를 때마다 summer time ON/ OFF가 전환이 된다.

※ “GMT”표시에서는 summer time설정을 못한다.

summer time ON상태

☆알람·시보 사용법

설정한 시간이 되면 약10초동안 소리가 난다.

●시보

매 정각마다 소리가 난다.

■알람 시간 세트

1. A버튼을 길게 누르면 “시”부분이 점멸.

※ 알람 마크가 점등하며 자동적으로 알람이 ON이 된다.

2. C버튼을 누를 때마다 시↔분..순서로 세트할 부분이 바뀐다. 세트할 부분을 선택해서 D또는 B버튼으로 설정한다.(이 동작을 반복 해서 설정)

*시간 세트할 때 오전/오후,24시간제를 확인하세요.

4. A버튼으로 세트 종료.

■알람 기능ON/OFF설정

알람 모드에서 D버튼을 누를 때마다 알람 마크와 시보 마크가 나타난다. 각 마크가 나타났을 때가 ON상태.

●알람 모드에서 D튼을 길게 누르면 누르는 동안 알람 소리가 난다.

●아무 버튼이나 누르면 소리가 꺼진다.

☆시간,날짜 맞추기

1. 시간 모드에서 A버튼을 길게 누르면 “초” 부분이 점멸한다.

2. C버튼을 누를 때마다 초→ DST on/off → 도시코 드→ 시→분→년→월→일→….의 순서로 세트 부분이 전환이 된다.

3. 세트할 부분을 선택해서 D또는B버튼으로 맞춘다. ((2)(3)동작을 반복해서 세트한다)

4. A버튼을 눌러서 세트 종료.

☆도시코드 일람표                           3/3