AQ-161계열 3320/3352                        1/4

☆C버튼을 누를 때마다 이하의 순서로 디지털 부분이 전환된다.

시간 모드       Moon / Tide data모드   타이머 모드              스톱워치 모드        알람모드           H-SET 모드

☆시간 날짜 맞추기

★표시 전환

시간 모드에서 D버튼을 누를 때마다 그래프부분이 “요일” 표시와 “월, 일” 표시가 바뀐다.

■EL back light

B버튼을 누르면 약2초 동안 시계 판에 불이 들어온다.

■시간 맞추기

(1)시간,날짜 모드에서 A버튼을 약 1초 동안 누르면 “초”부분이 점멸한다.

(2)C버튼을 누를 때마다 초→summer time 전환 →시→분→12/24시간제 전환→년→월→일

→Back light시간설정→초→….

의 순서로 세트 부분이 전환이 된다.

(3)세트 할 부분을 선택해서 시간, 년, 월일은 D또는B버튼으로 맞춘다. 초, summer time on/off, 12/24시간제 전환, Back light시간설정은 D버튼으로 세트 한다.

(4)세트 후 A버튼을 누른다.

*2000년~2039년까지 세트 가능.

■summer time(DST)에 대해서

summer time은 DST(Daylight Saving Time) 이라고도 하며 보통 시간보다 1시간 빠른 여름 시간 제도이다.

summer time은 나라마다 다르고 채용 안 하는 나라도 있기 때문에 주의하세요.

■summer time 설정/해제

- 시간,날짜 모드에서 A버튼을 약 1초 동안 누르면 “초”부분이 점멸한다.

- C버튼을 누르면 DST(summer time) ON

또는OFF가 점멸이 된다.

- D버튼을 누를 때마다 ON/OFF가 전환이 된다.

- 세트 후 A버튼을 눌러서 종료.

※ “GMT”표시에서는 summer time설정을 못한다.

summer time ON상태

☆사용장소 세트

이 시계가 표시하는 월령·조수간만 그래프 표시 등은 장소에 따라서 표시될 수치가 틀리다. 사용하기 전에 미리 사용할 장소의 데이터 (시차·이도·경도)를 세트 하세요.

-사용장소 세트는 한번 하면 다시 세트 할 필요는 없지만 이사 가거나 여행 등 크게 이동한 경우에는 그 장소에 따라서 다시 세트 하세요. -이 시계는 공장출하 시에 사용장소: 도쿄(시차 +9.0, 이도36°N, 경도140°E)로 세트 되어 있다.

- 시간 모드에서 A버튼을 길게 누르면 “초” 부분이 점멸한다.

- 다시 A버튼을 누르면 시가 점멸.

- D또는 B버튼을 누를 때마다 0.5시간(30분) 씩 숫자가 앞뒤로 간다.

※여기서 말하는 시차란 “GMT(세계 표준시)와 의 차이”를 뜻한다.

C버튼을 누를 때마다 경도 세트상태, 월조간격 시간, 분 세트 상태가 되며 점멸한다.

★경도, 월조간격을 세트 할 때 D버튼을 눌러서 설정.※B버튼을 누르면 거꾸로 간다.

(E: 동경 / W: 서경)

- A버튼을 누르면 시간 모드로 돌아간다.

■아날로그 맞추기

아날로그 부분과 디지털부분이 안 맞을 때는 이하의 조작으로 맞춘다.

- 핸드 세트 모드에서 A버튼을 길게 누르면 현재시간이 점멸해서 세트 상태가 된다.

- A버튼을 길게 누른다.

- D버튼을 누를 때마다 1/3분(20초)씩 바늘이 시계방향으로 간다.

※계속 누르면 바늘이 빨리 간다. 계속 누르면 서 B버튼을 누르면 버튼을 누르지 않아도 자동으로 바늘이 간다. 한 바퀴 돌거나 아무 버튼이나 누르면 멈춘다.

- 세트 후 A버튼을 눌러서 종료.

☆ moon /tide data 보기

이 시계의 moon/tide data는 장소에 따라 표시하는 수치가 틀리다. 사용하기 전에 미리 사용할 장소의 data(시차, 경도, 월조간격) 을 세트 하세요.

■사용장소 세트

- 시간 모드에서 A버튼을 길게 누르면 “초” 부분이 점멸된다.

- 다시 A버튼을 누르면 “시차”부분이 점멸.

- C버튼을 누를 때마다 점멸 부분이 시차→ 경도→월조간격(시)→월조간격(분)→시차…에 순서로 바뀌기 때문에 세트 할 부분을 점멸 시킨다.

- 시차, 경도, 월조간격 세트

★시차 세트 할 때

D또는B버튼을 누를 때마다 0.5시간씩 숫자가 바뀐다.

※여기서 시차란 세계표준시간과의 차이를 말한다

※DIFF: Time Difference(시차)

★경도를 세트 할 때

D또는B버튼을 누를 때마다 1도씩 바뀐다.

※LON: Longitude(경도)

(예) 50°40°=51°

★월조간격을 세트할 때

2/4

- “시”부분이 점멸하고 있을 때D또는B버튼으로 설정.

※INT : Lunitidal Interval(월조 간격)

- “시”부분이 점멸하고 있을 때 C버튼을 누르면 “분”부분이 점멸.

- “분”부분이 점멸하고 있을 때D또는B버튼 으로 설정.

- A버튼을 누르면 세트 종료.

■moon그래프 보기         moon그래프

●현재의 달 형태를 본다

시간모드에서 표시된다.

●월령과 moon그래프를 본다

〈오늘의 월령보기〉

moon data모드로 전환하면 오늘의 월령과 moon그래프가 표시된다.

〈날짜를 설정해서 월령보기〉

moon data모드에서 D또는B버튼으로 날짜를 설정한다.

●월령표시 보기

| 형태 | 신월 |  | 상현 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 월령 | 0~1 | 2~5 | 6~9 | 10~13 |
| 표시 |  |  |  |  |
| 만월 |  | 하현 |  | 신월 |
| 14~16 | 17~20 | 21~24 | 25~28 | 29 |

·달의 형태는 표시 일의 「정오」에 북반구를 기준으로 달을 남쪽으로 우러러볼 때의 대략 형태이다.

■tide그래프(조류의 상태) 보기

●현재의 tide그래프를 본다

시간모드에서 표시된다.

●날을 선택해서 본다

(1)moon data모드에서 D또는B버튼으로        날짜를 선택.

(2)A버튼으로 tide그래프 표시로 전환.

(3)D또는B버튼으로 시간대를 세트.

/주의/

이 시계가 표시하는 정보는 항해에 사용할 수 없습니다.

●날을 선택해서 본다

(1)moon data모드에서 D또는B버튼으로        날짜를 선택.

(2)A버튼으로 tide그래프 표시로 전환.

(3)D또는B버튼으로 시간대를 세트.

/주의/

이 시계가 표시하는 정보는 항해에 사용할 수 없습니다.

☆타이머 사용법

■타이머의 종류

2종류의 타이머 기능이 있으며 요트레이스에 이용하면 편리하다.

●auto repeat타이머

time up해도 계측 stop할 때까지 자동적으로

타이머 시간으로 돌아가며 반복해서 계측을 한다.

※8번 반복 계측하면 자동적으로 계측stop한다

●repeat 타이머(경과시간 자동 계측)

time up하면 자동적으로 경과시간 계측을 한다

★예고 소리에 대해서 reset시간 10초 전부터 1초마다 소리가 울린다. Reset시간을 경과하면 1분마다 소리가 난다. Time up 30초 전에 소리가 난다. ※예고 소리는 ON/OFF 전환 가능. ★time up소리에 대해서 time up 10초 전부터 1초마다 소리가 난다.

■타이머 세트

(1)타이머 모드에서 A버튼을 길게 누르면 타이머 시간의 “분”부 분이 점멸.

(2)C버튼으로 세트 할 부분을 선택.

C버튼을 누를 때마다     타이머 시간(분)→ reset시간 (분) → 타이머 전환 → 예고 소리ON/OFF전환→…… 순서로 점멸 부분이 바뀐다.

(3)점멸 부분 세트

★타이머 시간, reset시간 세트 할 때

D또는B버튼으로 세트 한다.

※타이머 시간은 1분(1’00”)~60분(60’00”)까지 세트 가능.

※reset시간은1분(1’00”)~5분(5’00”)까지 세트 가능. reset시간은 타이머 시간을 넘어서 세트 불가능.

★타이머 전환할 때

D버튼을 누를 때마다 auto repeat, repeat 타이머가 전환.

※ON으로 하면 auto repeat타이머가 되며    마크가 점등한다.

3/4

★예고 소리 ON/OFF전환할 때

D버튼을 누를 때마다 전환이 된다.

※ON으로 하면 “♪”마크가 점등한다.

(4)A버튼을 눌러서 세트 종료.

■타이머 사용법(감산 계측)

타이머 모드에서 D버튼을 누르면 계측 start/ stop한다. (계측은 1초 단위)

-계측 stop후 B버튼을 누르면 계측 전 표시로 돌아간다. -로그 타임이 있을 때는 D버튼으로 stop한 후 다시 D버튼을 누르면 표시된 타임부터 계속해서 계측을 한다. -계측 중 B버튼을 누르면 reset시간을 표시하며 계측이 stop된다. 그 후 D버튼을 누르면 reset 시간부터 다시 계측을 시작한다.

☆월드타임 사용법

월드 타임 모드에서는 세계27도시(29타임 존) 의 시간을 볼 수 있다.

■도시 찾기

월드 타임 모드에서 D또는B버튼을 누를 때마다 도시 코드와 각 시간이 표시 된다.

■월드 타임 설정

  - 월드 타임 모드에서 D또는B버튼을 눌러서 세트 할 도시코드를 선택.

  - A버튼을 길게 누르면 “DST”와 ON또는OFF가 점멸.                3/5

  - C버튼을 누르면 “시”부분이 점멸.

  - D또는B버튼으로 세트.

  - (3), (4)동작을 반복 해서 “분”도 세트.

  - A버튼을 눌러서 종료.

☆스톱워치 사용법

1/100초 단위로 59분59초99 (60분계)까지 계측 가능. 이 범위를 지나가면 0부터 계속해서 계측한다.                                 ■계측방법

스톱워치모드에서 D버튼을 누를 때마다 계측 개시/종료한다.

*계측 중 B버튼을 누르면 표시는 멈춰도 내부에서는 계속해서 계측할split계측이 된다.

●일반 계측  *STOP한 후 다시 D버튼을 누르면 표시 되어 있는 타임에 계속해서 계측한다.

D → D → D  → D → A

START    STOP   RESET   STOP   CLEAR

●split타임 계측 (중간 경과시간 계측)

D → A → A→  D→ A

START    SPLIT   해제    STOP   RESET

●1,2등 동시계측

D → A → D → A → A

Start  1등goal  2등goal  2등 타임 reset

☆알람 사용법

■알람에 대해서

●일반 알람(알람1~4)

설정한 시간이 되면 약10초동안 소리가 난다.

●snooze알람(알람1만)

snooze기능을 ON으로 하면 설정한 시간이 되면 약10초동안 소리가 난 다음에 5분마다 합계7번(약30분 동안) 계속 울린다. 버튼을 눌러서 소리를 꺼도 계속 울린다.

●시보

매 정각마다 소리가 난다.

■알람 시간 세트

(1)알람 모드에서 D버튼을 누를 때마다   알람1→알람2→알람3→알람4→시보→알람1….순서로 바뀌기 때문에 설	정할 알람 을 선택한다.

(2)A버튼을 길게 누르면 “시”부분이 점멸.

※ “ALM”마크가 점등하며 자동적으로 알람이 ON이 된다.

(3)C버튼을 눌러서 세트 할할 부분을 선택해서 D또는B버튼으로 설정한다. (이 동작을 반복 해서 설정)

(4)A버튼으로 세트 종료.

-알람1이 snooze알람일 때 세트조작을 하면 snooze기능이 OFF가 된다.

■알람 기능ON/OFF설정

알람 모드에서 D버튼을 눌러서 설정할 알람을 선택하며 B버튼으로 ON/OFF 전환.

-알람1

OFF→ ON→ snooze ON

-알람2~4,시보

OFF→ ON

●알람 모드에서 D버튼을 길게 누르면 누르는 동안 알람 소리가 난다.

●아무 버튼이나 누르면 소리가 꺼진다.

4/4