BG-1001, 1002 3035  사용설명서                  1/2

☆조작 방법과 표시설명

C버튼을 누를때마다 이하의 순사로 디지탈부분이 전환된다.

시간 모드                  월드타임 모드                  스톱워치 모드                  알람 모드

☆EL back light

■버튼을 눌러서

L버튼을 누르면 시계판에 불이 들어온다.

※라이트 점등시간은 약1.5초와 약3초 선택 가능.

■라이트 점등시간 전환

1.시간 모드에서 A버튼을 길게 누르면 “초”부분이 점멸.

2. B버튼을 누를 때마다 1.5초, 2.5초가 전환이 된다.

3. A버튼을 눌러서 세트 종료.

☆조작음에 대해서

C버튼을 길게 누르면 삐소리가 나고 버튼을 조작할 때 소리를 ON/OFF할 수 있다. MUTE마크가 나타나면 소리가 안 난다. (다시 C버튼을 길게 누르면 소리가 난다)

☆월드타임 사용법

월드 타임 모드에서는 세계48도시(29타임 존) 의 시간을 볼 수 있다.

■도시 찾기

월드 타임 모드에서 D또는 B버튼을 누를 때마다 도시 코드와 각 시간이 표시 된다.

■summer time(DST)에 대해서

summer time은 DST(Daylight Saving Time) 이라고도 하며 보통 시간보다 1시간 빠른 여름 시간 제도이다.

summer time은 나라마다 다르고 채용 안하는 나라도 있기 때문에 주의하세요.

■summer time 설정/해제

- 월드타임모드에서 D버튼을 눌러서 설정 하고 싶은 도시코드를 점멸 시킨다.

- A버튼을 길게 누를 때마다 summer time ON/ OFF가 전환이 된다. (DST마크점등 시가 ON)

☆스톱워치 사용법

1/100초 단위로59분59초99 (60분 계)까지 계측 가능.이 범위를 지나가면 0부터 계속해서 계측한다.

■계측방법

스톱워치모드에서 D버튼을 누를 때마다 계측 개시/ 종료한다.

*계측중 B버튼을 누르면 표시는 멈춰도 내부 에서는 계속해서 계측할split계측이 된다.

●일반 계측  *STOP한 후 다시 D버튼을 누르면 표시 되어 있는 타임에 계속해서 계측 한다.

D → D → B

START    STOP   RESET

●split타임 계측 (중간 경과시간 계측)

D → B → B→ D → B

START    SPLIT   해제    STOP   RESET

●1,2등 동시계측

D → B → D → B → B

Start  1등goal  2등goal  2등 타임 reset

☆알람 사용법

■알람에 대해서

●일반 알람(알람1~5)

설정한 시간이 되면 약10초동안 소리가 난다.

●snooze알람(알람1만)

snooze기능을 ON으로 하면 설정한 시간이 되면 약10초동안 소리가 난 다음에 5분마다 총7번 (약30분동안) 계속 울린다.버튼을 눌러서 소리를 꺼도 계속 울린다.

●시보

매 정각마다 소리가 난다.

■알람 시간 세트

1. 알람 모드에서 D또는 B버튼을 누를 때마다

아람1→아람2→아람3→아람4→아람5→시보→알람1….순서로 바뀌기 때문에 설정할 알람 을 선택한다.

2. A버튼을 길게 누르면 “시”부분이 점멸.

※ 알람 “   ”마크가 점등하며 자동적으로 알람이 ON이 된다.

3. C버튼을 눌러서 세트할 부분을 선택해서 D또는B버튼으로 설정한다.(이 동작을 반복 해서 설정)

4. A버튼으로 세트 종료.

-알람1이 snooze알람일 때 세트조작을 하면 snooze기능이 OFF가 된다.

■알람 기능ON/OFF설정

알람 모드에서 D또는B버튼을 눌러서 설정할 알람을 선택하며 A버튼으로 ON/OFF 전환.

-알람1

OFF→ ON→ snooze ON

-알람2~5,시보

OFF→ ON

●알람 모드에서 D버튼을 길게 누르면 누르는 동안 알람 소리가 난다.

●아무 버튼이나 누르면 소리가 꺼진다.

☆홈타임 데이터(시간,날짜) 맞추기

1. 시간,날짜 모드에서 A버튼을 길게 누르면 “초” 부분이 점멸한다.

2. C버튼을 누를 때마다 초→ 도시코드 설정→ summer time 설정→ 시→분→ 12/24 시간제 전환→ 년→ 월→ 일→….의 순서로 세트 부분이 전환이 된다.

3. D또는B버튼으로 설정할 각 부분을 세트한다.

★”초”맞추기

라디오 등의 시보에 맞추어서 D버튼을 누르면 “00초”부터 시작한다.

★시, 분, 년, 월, 일 세트

세트할 부분을 선택해서 D또는B버튼으로 맞춘다.

★12/24시간제 전환

D버튼으로 “12H”, “24H” 전환.

4. A버튼으로 세트 종료.

☆프리세트 타이머 사용법

설정 가능한 분은 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60분

1. 시간 모드에서 D버튼을 누르면 타이머 시간 00’00표시가 나타난다.

2. .D또는B버튼으로 타이머 시간을 선택한다.

3. C버튼을 누르면 계측개시. (L버튼을 누르면 2초 후에 자동으로 계측을 개시한다.

4. 시간이 되면 약10초동안 소리가 난다.

★도시코드 일람표                        2/2

| CODE | GMT DIFFERENTIAL |  | CITY |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | 11 |  |
| HNL | - | 10 | HONOLULU |
| ANC | - | 9 | ANCHORAGE |
| LAX | - | 8 | LOS ANGELES |
| DEN | - | 7 | DENVER |
| CHI | - | 6 | CHICAGO |
| NYC | - | 5 | NEW YORK |
| CCS | - | 4 | CARACAS |
| RIO | - | 3 | RIO DE JANEIRO |
| - | - | 2 |  |
| - | - | 1 |  |
| GMT | + | 0 |  |
| LON | + | 0 | LONDON |
| PAR | + | 1 | PARIS |
| BER | + | 1 | BERLIN |
| ATH | + | 2 | ATHENS |
| CAI | + | 2 | CAIRO |
| JRS | + | 2 | JERUSALEM |
| JED | + | 3 | JEDDAH |
| THR | + | 3.5 | TEHRAN |
| DXB | + | 4 | DUBAI |
| KBL | + | 4.5 | KABUL |
| KHI | + | 5 | KARACHI |
| DEL | + | 5.5 | DELHI |
| DAC | + | 6 | DHAKA |
| RGN | + | 6.5 | YANGON |
| BKK | + | 7 | BANGKOK |
| HKG | + | 8 | HONG KONG |
| SEL | + | 9 | SEOUL |
| TYO | + | 9 | TOKYO |
| ADL | + | 9.5 | ADELAIDE |
| SYD | + | 10 | SYDNEY |
| NOU | + | 11 | NOUMEA |
| WLG | + | 12 | WELLINGTON |