BG-1200계열 2950                           1/3

☆C버튼을 누를때마다 이하의 순사로 디지탈부분이 전환된다

★시간,날짜 모드에서 D버튼을 누를 때 마다 표시 내용이  전환이 된다.

☆ demonstration표시에 대해

이 시계는 공장출하시에demonstration기능(이 시계 기능의 일부를 자동적으로 표시) 설정이 되어 있다. demonstration기능중에는 버튼조작은 불가능하며 전파수신도 안한다.

●demonstration표시 해제

A,B,C,D버튼중 아무거나 누른다.

●demonstration표시 설정

C버튼을 길게(삐소리가 날 때까지) 누른다

☆e-DATA 메모리 사용법

e-DATA memory모드에서는 e-mail주소,홈페이 지 주소 등의data를 저장할 수 있다.

※1건당의 data내용에 따라 저장 건수는 달라진다.

*1건당 63자리의data를 입력한 경우 5건 까지 저장 가능.(1건당 최고 63자리 까지)

*1건당 7자리 이하로 입력한 경우 40건까지 저장 가능.

■data 보기

e-DATA memory모드에서 D버튼을 누를 때 마다 저장 되어 있는 순서 대로 표시한다.

※data를 입력한 페이지,남은 data 용량의 순서로 표시한다. data를 1건도 저장 안했을 때는 남은 data 용량이 100%로 표시.

■data입력

- e-DATA memory모드에서 D, B버튼을 동시 에 누르면 남은 data용량 페이지가 된다.

- A버튼을 길게 누르면 이름부분의 첫째글자 가 깜빡거린다.

- D또는B버튼으로 글자를 입력.

- C버튼을 누를 때마다 점멸부분이 이동하기 때문에 (3),(4)의 동작을 반복해서 입력.

- A버튼을 누르면 “SET”표시후 점멸이 멈추며 입력한 data 세트종료.

■data 수정/삭제

- e-DATA memory모드에서 D버튼으로 수정/ 삭제할 data를 선택.

- A버튼을 길게 눌러서 세트 상태로 한다.

- 수정할 때

ⓐC버튼으로 수정할 부분을 선택.

ⓑD또는B버튼으로 수정.

삭제할 때

D버튼을 누르면서 B버튼을 동시에 누르면 “CLR”표시 후 그 data 는 삭제가 되서 신규 입력 상태가 된다.

- A버튼으로 수정/삭제 종료.

☆월드타임 사용법

월드 타임 모드에서는 세계30도시(27타임 존) 의 시간을 볼 수 있다.

■도시 찾기

월드 타임 모드에서 D버튼을 누르면 도시 코드와 각 시간이 표시 된다.

■summer time 설정/해제

-summer time(DST)에 대해서

summer time은 DST(Daylight Saving Time)이라고도 하며 보통 시간보다 1시간 빠르게 설정할 여름 시간 제도이다.

나라마다 다르고 채용안하는 나라도 있기 때문에 주의하세요.

- 월드타임모드에서 D버튼을 눌러서 맞추고 싶은 도시코드를 점멸 시킨다.

- A버튼을 길게 누를 때마다 summer time ON/ OFF가 전환이 된다.

summer time ON상태(DST마크)

■도시코드 일람표

| CODE | GMT DIFFERENTIAL |  | CITY |
| --- | --- | --- | --- |
| PPG | - | 11 | PAGOPAGO |
| HNL | - | 10 | HONOLULU |
| ANC | - | 9 | ANCHORAGE |
| LAX | - | 8 | LOS ANGELES |
| DEN | - | 7 | DENVER |
| CHI | - | 6 | CHICAGO |
| NYC | - | 5 | NEW YORK |
| CCS | - | 4 | CARACAS |
| RIO | - | 3 | RIO DE JANEIRO |
| LON | + | 0 | LONDON |
| PAR | + | 1 | PARIS |
| BER | + | 1 | BERLIN |
| CAI | + | 2 | CAIRO |
| JRS | + | 2 | JERUSALEM |
| JED THR | + + | 3 3.5 | JEDDAH |
|  |  |  | TEHRAN |
| DXB | + | 4 | DUBAI |
| KBL | + | 4.5 | KABUL |
| KHI | + | 5 | KARACHI |
| DEL | + | 5.5 | DELHI |
| DAC | + | 6 | DHAKA |
| RGN | + | 6.5 | YANGON |
| BKK | + | 7 | BANGKOK |
| HKG | + | 8 | HONG KONG |
| SEL | + | 9 | SEOUL |
| TYO | + | 9 | TOKYO |
| ADL | + | 9.5 | ADELAIDE |
| SYD NOU | + + | 10 11 | SYDNEY |
|  |  |  | NOUMEA |
| WLG | + | 12 | WELLINGTON |

☆세계의 기온 DATA 사용법

CITY기온DATA모드에서는 세계30도시의 월별평균 최저 / 최고기온을 볼 수 있다.

■기온DATA찾기                               2/3

- CITY기온DATA모드에서 D버튼을 눌러서 보고 싶은 도시를 선택.

- A버튼을 눌러서 보고 싶은 달을 선택.

※평균 최저기온과 최고 기온은 번갈아 표시 된다.

☆알람 사용법

■알람에 대해서

●알람

설정한 시간이 되면 약20초동안 소리가 난다.

●시보

매 정각마다 소리가 난다.

■알람 시간 세트

(1)알람 모드에서A버튼을 길게누르면 “시”부분 이 점멸.

※ “ALM”마크가 점등하며 자동적으로 알람이 ON이 된다.

(2)C버튼을 누를 때마다 세트할 부분이 시 ↔ 분으로 바뀐다. 세트할 부분을 선택해서 D또는 B버튼으로 설정한다. (이 동작을 반복 해서 설정)

(4)A버튼으로 세트 종료.

■알람 기능ON/OFF설정

알람 모드에서 D버튼을 누를 때 마다 알람 / 시보마크가 점등하고 꺼진다.

●알람 모드에서 D버튼을 길게 누르면 누르는 동안 알람 소리가 난다.

●아무 버튼이나 누르면 소리가 꺼진다.

☆스톱워치 사용법

1/100초 단위로 23시간59분59초99 (24시간 계)까지 계측 가능.이 범위를 지나가면 0부터 계속해서 계측한다.

■계측방법

스톱워치모드에서 D버튼을 누를 때마다 계측 개시/종료한다.

*계측중 A버튼을 누르면 표시는 멈춰도 내부 에서는 계속해서 계측할split계측이 된다.

●일반 계측  *STOP한후 다시 D버튼을 누르면 표시 되어 있는 타임에 계속해서 계측 한다.

D → D → A

START    STOP   RESET

●split타임 계측 (중간 경과시간 계측)

D → A → A → D → A

START    SPLIT   해제    STOP   RESET

●1,2등 동시계측

D → A → D → A → A

Start  1등goal  2등goal  2등 타임 reset

☆타이머 사용법

1분단위로 24시간까지 세트 가능. 세트한 시간 을 경과하면 10초동안 소리가 울린다.

■타이머의 종류

2종류의 타이머 기능이 있다.

●auto repeat타이머

time up해도 계측 stop할 때까지 자동적으로 타이머 시간으로 돌아가며 반복해서 계측을 한다.

●repeat 타이머(경과시간 자동 계측)

time up하면 자동적으로 경과시간 계측을 한다.

■타이머 세트

- 타이머 모드에서 A버튼을 길게 누르면 타이머 시간의 “시”부분이 점멸.

- D또는B버튼으로 세트한다.

※타이머 시간은 1분~24시간까지 세트 가능.

※24시간으로 세트할 때는 “0:00”로 설정.

- C버튼을 누르면 “분”이 점멸. “시”와 같은 방법으로 세트.

- C버튼을 눌러서 D버튼을 누를 때마다auto repeat타이머 ON/OFF가 전환이 된다.

- A버튼으로 종료.

■타이머 사용법(감산 계측)

타이머 모드에서 D버튼을 누르면 계측 start/ stop한다.(계측은 1초단위)

-계측 stop후 B버튼을 누르면 계측전 표시로 돌아간다. -로스 타임이 있을 때는 D버튼으로 stop한 후 다시 D버튼을 누르면 표시된 타임부터 계속 해서 계측을 한다.

☆시간,날짜 맞추기

- 시간,날짜 모드에서 A버튼을 약 1초동안 누르면 “초”부분이 점멸한다.

- 시보에 맞추어서 D버튼을 누르면 00초로 start한다.

- C버튼을누르면 summer time (DST)ON/ OFF가 점멸하며 D버튼을 누를 때 마다 ON/ OFF가 전환이 된다.

- C버튼을 누르면 도시코드가 점멸,D또는B 버튼으로 도시코드를 선택.                           3/3

- ⓐC버튼을 누를 때마다 초→ summer time 설정→ 홈타임 도시 설정→ 시→ 분→ 12/24시간제 전환→년→월→ 일→초→….의 순서로 세트 부분이 전환이 된다.

ⓑD또는B버튼으로 시간을 맞춘다.

ⓐ,ⓑ의 동작을 반복해서 설정.

- 세트 후 A버튼을 눌러서 종료.

*2000년~2039년까지 세트 가능.