BG-169A계열 2672   호환모델:BG-198V/BG-179L/BG-1006/BG-1005/BG-1006

☆C버튼을 누를 때마다 이하의 순서로 디지털 부분이 전환된다.

시간 모드       월드타임 모드        D-DAY 모드             Tele memo 모드     스톱워치 모드        알람 모드

☆시간 날짜 맞추기

※시간 모드에서 B 버튼을 누를 때마다 Display가 전환 된다.

1. 시간 모드에서A 버튼(길게)→”초” 부분

디지트 발광

2. C 버튼 →아래의 표와 같이 디지트 자리 이동

3. 원하는 자리도 디지트 이동 후 D 버튼 →

수정 완료

4. A 버튼 →작업 완료 및 종료

☆월드타임 사용법

월드타임 기능은 세계 40개 도시(27 타임죤/이는 각 시계마다 약간식의 차이가 있다. /BG-1005,1006제외,듀얼타임 가능)

■도시 찾기

월드 타임 모드에서 D/B 버튼을 누를 때마다 도시 코드가 바뀐다.

■summer time(DST) ON/OFF

Summer time은 각 도시마다 설정가능

1.월드타임 모드→ A 버튼(길게) →”DST”마크 →”DST” 마크 점등시 OFF

☆D-DAY알람 기능

D-day 알람 기능은 제목(8문자)과 년 월일을 5건 저장할 수 있으며 자동적으로 오늘부터의 일수를 카운트 해서 표시해준다.

•미래의 예정일 설정:오늘에서 남은 일수를 표시

•과거의 기념일 등을 설정:오늘까지 경과한 일수를 표시.

※처음에는 2001년 1월 1일로 5건 저장되어 있다.

■저장한 데이터 보기

D-day 알람 모드에서 D/B 버튼→저장 페이지 전환

※1초마다 “년”과 “월,일”을 번갈아 가면서 표시

※제목이 4문자를 넘을 때는 문자가 흘러가면서 표시된다.

■제목,날짜 설정

1. D-day 알람 모드 →D/B 버튼 →페이지 선택

2. A 버튼(길게) →제목 부분 디지트 발광

3. D버튼 →글자 입력

4. C 버튼 →아래의 그림 처럼 디지트 자리 이동

※년은 1940~2039까지 세트 가능.

5. A 버튼 →작업 완료

■D-day

시간모드,D-day 알람 모드에서 “DAYS”마크가 점멸

☆Tele memo 사용법

Telememo 모드에서는 이름(8자리),

전화번호(12자리)DATA를 약 20~25건까지 저장

가능.

■data 찾기

Tele memo 모드 →D/B 버튼 →원하는 데이터 찾기

■data 입력

1. Tele memo 모드 →D/B 버튼→빈 페이시 선택

2. A 버튼→문자 부분 디지트 발광

3. D 버튼 →이름 입력

※표시 점멸 시 D,B 버튼 동시→”CLEAR”표시 후 date 삭제

4. C 버튼 →디지트 자리 이동

5. 문자 및 숫자 입력을 반복하여 설정

6. A 버튼 →작업 완료

■data 수정

1. Tele memo 모드 →D/B 버튼 →수정하고 싶은 data 페이지 선택

2. A버튼(길게) →이름의 첫 글이 점멸

3. C 버튼 →수정할 부분 선택

4. D 버튼 →작업 완료

■data 삭제

1. Tele memo 모드→D/B  버튼 →삭제하고 싶은

Data 선택

2. A 버튼→문자의 첫 부분 디지트 발광

3. D/B 버튼 동시→”CLEAR”표시 후 data 가 삭제

4. A 버튼→작업 완료

☆스톱워치 사용법

1/100초 단위로23시간59분59초99 (24시간 계)까지 계측 가능.이 범위를 지나가면 0부터 계속해서 계측한다.

■계측방법

스톱워치모드에서 D버튼을 누를 때마다 계측 개시/종료한다.

*계측 중 A버튼을 누르면 표시는 멈춰도 내부 에서는 계속해서 계측할split계측이 된다.

●일반 계측

D →  D →  D →   D →  A

START     STOP    RESET   STOP   CLEAR

●split타임 계측 (중간 경과시간 계측)

D →  A →  A →  D → A

START     SPLIT      해제    STOP   CLEAR

●1,2등 동시계측

D →  A →  D →  A →  A

Start   1등goal   2등goal  2등 타임 CLEAR

☆알람 사용법

■알람에 대해서

●일반 알람

설정한 시간이 되면 약20초 동안 소리가 난다.

●시보

매 정각마다 소리가 난다.

■알람 시간 세트

1.알람 모드 →A 버튼(길게)

→”도시코드” 점멸 후 자동적으로 알람 ON

2.D버튼→홈타운도시와 월드 타임 도시가 바뀐다.

3. C버튼 →알람의 “시”부분 점멸

4. D 버튼→원하는 알람 시간 세트

※A 버튼 →작업 완료

■알람,시보 ON/OFF

알람 모드에서 B 버튼을 눌러 알람 시보 선택