EF-509계열 4369                                1/1

☆시간 맞추기

1.초침이 12시 방향에 왔을 경우 용두를 두 번째 위치까지 잡아 당긴다.

•이 작업은 초침의 작동을 멈추게 한다.

2. 용두를 돌려 원하는 시간을 맞춘다.

•AM/PM의 구분을 잘해서 시간을 설정한다.

3. 용두를 원래의 위치로 되돌려 시간이 작동되게 한다.

☆날짜 맞추기

1. 용두를 첫 번째 위치까지 잡아 당긴다.

2. 원하는 날짜를 세팅한다.

☆스톱워치 사용법

※스톱워치는 11시간 59분 59.95까지 측정이 가능하다.

■측정

1. A 버튼: 스톱워치 시작

2. A 버튼: 스톱워치 정지

•A 버튼을 다시 누르면 계속 스톱워치가 작동된다.

3. 스톱워치 시간 체크(2분 18.80초 예)

4. B 버튼 : 스톱워치를 처음 위치로 되돌린다.

☆주의

1. 스톱워치의 바늘을 원하는 위치로 저장하기

①B 버튼: 스톱워치를 처음위치로 되돌리고, 분침과 초침의 정렬 상태를 확인한다.

②용두를 2단 뺀다.

③A 버튼:스톱워치의 초임이 12시 위치로 움직일 때까지 누른다.

④B 버튼:스톱워치 분침 정렬

⑤용두를 일반 위치로 되돌린다.

-용두를 잡아 당기면 시간의 초침이 멈춘다.

위의 작업을 마친 후, 시간조정도 해야 한다.