EF-516계열4776

☆시간 세팅 및 날짜

☆시간 세팅

1. 초 바늘이 12시에 왔을 때 용두를 2단 뺀다. 이 작업은 초침의 작동을 멈추게 한다.

2. 용두를 위로 돌려 12시,24시,분 바늘을 맞춘다. 분,시,12시,24시 바늘의 움직임이 서로 연결되어 있을지라도 용두를 원래의 위치로 되돌려 바늘을 다시 작동 시킨다.

☆시간 바늘 수정하기(듀얼타임)

1. 용두를 1단 뺀다. 그러나 시간은 계속 움직인다.

2. 용두를 아래 방향으로 돌린다.

-바늘의 위치는 현재 분의 위치에 따라 다르다.

3. 용두를 다시 끼운다.

☆날짜 세팅

1. 용두를 1단 (First click) 뺀다.

2. 용두를 위쪽 방향으로 돌린다. .

-오후 9시~오전1시 사이에 날짜를 조정하지 마세요. (12/24시간 표시)

3. 용두를 다시 끼운다.

스톱워치의 바늘을 원하는 위치로 조정하기.

- B 버튼을 눌러 스톱워치를 처음위치로 되돌리고, 분침과 초침의 정렬상태를 확인한다.

- 2. 용두를 1단 뺀다.

- 스톱워치의 초침이 12시 위치로 움직일 때까지 A 버튼을 눌러 초침을 움직인다.

- 만약 스톱워치의 분침이 정렬되지 않으면 B 버튼을 눌러 분침을 0으로 이동시킨다.

- 원하는 데로 조정을 한 후, 용두를 일반위치로 되돌린다.

☆STOP WATCH

■ 59분 59.95초까지 측정 가능

1. A 버튼 →스톱워치 start

2. A 버튼 →stop

3. A 버튼 →스톱워치 재 작동

4. B 버튼 →stop

☆주의

스톱워치를 용두가 잡아 당겨져 있을 때 사용하지 마세요. 만약 버튼을 누르게 되면, 용두를 돌려 시간과 날짜가 변환하게 됩니다.