G-5500계열        3062                       1/4

☆C버튼을 누를때마다 이하의 순사로 디지탈부분이 전환된다.

| 시간,날짜 모드 ★표시 전환에 대해서. A버튼을 누를 때마다 월, 일/ 요일 표시가 전환이 된다. | C # C | 월드 타임 모드 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ## C |
|  |  | 알람 모드 |
| ## C |  | ## C |
| 스톱워치 모드 |  | 타이머 모드 |

☆ POWER SAVING기능에 대해서

이 시계는 공장 출하 시「power saving모드」로 설정 되어 있다.

※power saving모드란 어두운 곳에서 시계를 방차하면 자동적으로 액정 표시를 끄고 sleep상태가 되며 절전하는 기능이다.          power saving마크

●sleep상태

표시sleep-오후10시~오전6시 사이에 어두운 곳에서 약1시간정도 두면 액정 표시가 꺼지고 sleep마크가 점멸. 알람·시보 작동은 계속해서 한다. 아나로그 바늘은 작동하며 자동수신도 한다.

※타이머,스톱워치모드에서는 sleep상태가 되지 않는다.

기능 sleep-표시sleep상태로 어두운데서 6~7일 동안 방치하면power saving마크가 점등,  알람·시보 작동은 안한다. 전파 자동 수신도 안하며 아나로그 바늘도 정지한다.

*시계내부에서는 정상작동하고 있다.

●sleep 상태를 해제하려면

시계를 밝은 곳에 옮기거나 아무 버튼이나 누르거나 시계를 흔들면 된다.

●power saving기능 ON/OFF

홈타임 시간,날짜 맞추기에서power saving 기능을 ON/ OFF 설정.

☆전원에 대해서

이 시계는 태양전지로 발전하고 2차 전지로 충전하면서 사용하게 되어 있다.어두운 곳에서 보관하거나 긴팔로 시계가 가려진 채 오래 있으면 2차 전지가 소모 되며 표시가 꺼질 수가 있다. 안정한 사용을 위해 되도록 밝은 곳에서 빛을 바라보게 사용 하세요.

주의: 2차 전지가 소모돼서 시계기능이 정지 되면(레벨5) 메모리한 data와 설정한 data는 지워진다.

●RECOVER마크 점멸 시

light, 알람을 단시간에 연속 사용으로 인해서 전지에 큰 부담이 간 경우RECOVER마크가 점멸하며 일시적으로 light점등, 알람/ 시보,전파 수신 조작이 안 된다.시간이 지나면 전지전압이 복귀해서 사용가능 하게 된다.            RECOVER마크

■전지용량 표시 보기

| 레벨1 |  | 정상 동작 가능 |
| --- | --- | --- |
| 레벨2 |  | 정상 동작 가능 |
| 레벨3 |  | 알람/시보울림 불가,EL점등불가, 액정 표시불가, 버튼조작불가, 전파수신 불가, 바늘정지 |
| 레벨4 |  | 시걔 기능 정지 |

※직사광선 및 강한 빛으로 충전한 경우 전지용량 표시가 실제 용량보다 높게 표시할 때가 있으니 충전 후 잠시 후 확인하세요.

※레벨4까지 가도 다시 충전을 시키면 사용할 수 있다.

※레벨4에서 충전해서 레벨3까지 복귀하면 표시가 점등되기 때문에 시간, 날짜를 맞추세요

단 레벨2, 1가 될 때까지 충분히 충전해야 한다

●충전 필요 싸인

레벨3상태에서 전지용량 표시가 점멸할 때는

밝은 데서 충분히 충전 시켜야 한다.

■충전 시 주의

직사 광선을 장시간 맞거나 고온이 될 장소 (주차시킨 자동차내 등)나 백열등 바로 밑에 방치하지 마세요.

●충전의 기준

이 시계는 full충전한 경우 그 후에 충전을 안해도 이하와 같은 조건에서 사용하면 약 7개월동안 작동한다.

하루에 back light를 약1.5초간 알람을 10초동안 전파수신 5번 표시 점등 약18시간

〈1일당 회복 충전 시간〉

| 환경(조도) | 충전 시간 |
| --- | --- |
| 맑은 날 야외에서 (50,000㏓) | 약5분 |
| 맑은 날 창가에서 (10,000㏓) | 약24분 |
| 흐린 날 창가에서 (5,000㏓) | 약48분 |
| 형광등 및 실내에서 (500㏓) | 약8시간 |

자주 충전 하면 안정된 사용을 할 수 있다.

☆EL back light

■버튼을 눌러서

B버튼을 누르면 약1.5초동안 시계판에 불이 들어온다.

점등시간은 약1.5초/ 약2.5초 2가지중에서 선택 가능.

■Auto light기능                                   2/4

B버튼을 길게 누르면 auto light ON이 되어 손목을 약40。 돌리기만 하면 불이 들어온다. 다시 B 버튼을 길게 누르면 OFF가 된다.              auto light ON마크

①시계를 차고 손목을   ②수평상태에서

수평으로 한다.        손목을 약40。돌린다.

《auto light 사용상의 주의》

- Auto light를 자주 사용하면 밧데리 수명이 짧아진다.

- 손을 흔들거나 올리거나 해도 불이 들어오기 떼문에 필요 없을떼는auto light 를 OFF로 하세요.

■라이트 점등시간 전환

1.시간 모드에서 A버튼을 길게 누르면 도시 코드가 점멸한다.

2. C버튼을 3번 누르면 “초”부분이 점멸.

3. B버튼을 누를 때마다 1.5초, 2.5초가 전환이 된다.

4. A버튼을 눌러서 세트 종료.     1.5초= 2.5초=

.☆월드타임 사용법

월드 타임 모드에서는 세계30도시(29타임 존) 의 시간을 볼 수 있다.

■도시 찾기

월드 타임 모드에서 D버튼을 누를 때마다 도시 코드와 각 시간이 표시 된다.

※A버튼을 누르면 도시코드를 약1초동안 표시.

※도시코드가 없는 타임존에서는 시차를 표시.

■summer time(DST)에 대해서

summer time은 DST(Daylight Saving Time) 이라고도 하며 보통 시간보다 1시간 빠른 여름 시간 제도이다.

summer time은 나라마다 다르고 채용 안하는 나라도 있기 때문에 주의하세요.

■summer time 설정/해제

- 월드타임모드에서 D버튼을 눌러서 설정 하고 싶은 도시코드를 점멸 시킨다.

- A버튼을 길게 누를 때마다 summer time ON/ OFF가 전환이 된다.

※ “GMT”표시에서는 summer time설정을 못한다.

summer time ON상태

☆알람 사용법

■알람에 대해서

●일반 알람(AL1~AL4)

설정한 시간이 되면 약10초동안 소리가 난다.

●snooze알람(SNZ)

설정한 시간이 되면 약20초동안 소리가 난 다음에 5분마다 합계7번(약30분동안) 계속 울린다. 버튼을

눌러서 소리를 꺼도 계속 울린다.

●시보

매 정각마다 소리가 난다.

■알람 시간 세트

1. 알람 모드에서 D버튼을 누를 때마다     알람1(AL1)→ 알람2 (AL2)→알람3(AL3)→알람4(AL4)→ snooze(SNZ)→ 시보(SIG)….순서로 바뀌기 때문에 설정할 알람을 선택한다.

2.  A버튼을 길게 누르면 “시”부분이 점멸.

※ 알람 마크가 점등하며 자동적으로 알람이 ON이 된다.

3. C버튼을 누를 때마다 시 ↔ 분으로 세트할 부분이 바뀐다. 세트할 부분을 선택해서 D또는 B버튼으로 설정한다.(이 동작을 반복 해서 설정)

4. A버튼으로 세트 종료.

■알람 기능ON/OFF설정

알람 모드에서 D버튼을 눌러서 설정할 알람을 선택하며 B버튼으로 ON/OFF 전환.

●알람 모드에서 D버튼을 길게 누르면 누르는 동안 알람 소리가 난다.

●아무 버튼이나 누르면 소리가 꺼진다.

■시보 기능ON/OFF설정

알람 모드에서 D버튼을 눌러서 시보를 선택해

서 A버튼을 누를 때마다ON/OFF가 전환이 된다. ON시에는 종마크 점등.

☆타이머 사용법

1분단위로 60분까지 세트 가능.세트한 시간을 경과하면 10초동안 소리가 울린다.

■타이머 세트

- 타이머 모드에서 A버튼을 길게 누르면 타이머 시간의 “분”부분이 점멸.

- D또는B버튼으로 세트한다.

※타이머 시간은 1분~60분까지 세트 가능.

- A버튼으로 세트 종료.

■타이머 사용법(감산 계측)

타이머 모드에서 D버튼을 누르면 계측 start/ stop한다. (계측은 1/10초 단위로 한다.)

-계측 stop후 B버튼을 누르면 계측전 표시로 돌아간다. (reset) -로스 타임이 있을 때는 D버튼으로 stop한 후 다시 D버튼을 누르면 표시된 타임부터 계속 해서 계측을 한다.

☆스톱워치 사용법

1/100초 단위로23시간59분59초99 (24시간계)까지 계측 가능. 이 범위를 지나가면 0부터 계속해서 계측한다.

■계측방법                                     3/4

스톱워치모드에서 D버튼을 누를 때마다 계측 개시/종료한다.

*계측중 A버튼을 누르면 표시는 멈춰도 내부 에서는 계속해서 계측할split계측이 된다.

●일반 계측  *STOP한후 다시 D버튼을 누르면 표시 되어 있는 타임에 계속해서 계측 한다.

D → D → A

START    STOP   RESET

●split타임 계측 (중간 경과시간 계측)

D → A → A → D → A

START    SPLIT   해제    STOP   RESET

●1,2등 동시계측

D → A → D → A → A

Start  1등goal  2등goal  2등 타임 reset

☆홈타임 데이터(시간,날짜) 맞추기

- 시간,날짜 모드에서 A버튼을 길게 누르면 도시코드가 점멸한다.

- D또는 B버튼으로 이 시계를 사용하는 도시를 선택한다.

- C버튼을 누르면 summer time설정모드가 된다.

- D버튼을 누르면 summer time (DST)ON/ OFF 전환이 된다.

●A(AUTO) : 수신전파에 따라서 자동적으로 summer time (DST)ON/ OFF 전환이 된다.

●OF(OFF) : summer time OFF

●On(ON) : summer time ON

- 시간, 날짜 맞추기

ⓐC버튼을 누를 때마다 홈타임 도시 설정→ summer time 설정→ 12/24 시간제 전환→ 초→시→분→년→월→ 일→ Power saving설정 →….의 순서로 세트 부분이 전환이 된다.

ⓑD또는B버튼으로 설정할 부분을 세트한다.

★”초”맞추기

라디오 등의 시보에 맞추어서 D버튼을 누르면 “00초”부터 시작한다.

★시, 분, 년, 월, 일 세트

세트할 부분을 선택해서 D또는B버튼으로 맞춘다.

★12/24시간제 전환

D버튼으로 “12H”, “24H” 전환.

★power saving설정

D버튼으로 ON/ OFF설정.

ⓐ,ⓑ의 동작을 반복해서 설정.

- 세트 후 A버튼을 눌러서 종료.

*2000년~2099년까지 세트 가능.

★도시코드 일람표

| CODE | GMT DIFFERENTIAL |  | CITY |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | 11 |  |
| HNL | - | 10 | HONOLULU |
| ANC | - | 9 | ANCHORAGE |
| LAX | - | 8 | LOS ANGELES |
| DEN | - | 7 | DENVER |
| CHI | - | 6 | CHICAGO |
| NYC | - | 5 | NEW YORK |
| CCS | - | 4 | CARACAS |
| RIO | - | 3 | RIO DE JANEIRO |
| - | - | 2 |  |
| - | - | 1 |  |
| GMT | + | 0 |  |
| LON | + | 0 | LONDON |
| PAR | + | 1 | PARIS |
| BER | + | 1 | BERLIN |
| ATH | + | 2 | ATHENS |
| CAI | + | 2 | CAIRO |
| JRS | + | 2 | JERUSALEM |
| JED | + | 3 | JEDDAH |
| THR | + | 3.5 | TEHRAN |
| DXB | + | 4 | DUBAI |
| KBL | + | 4.5 | KABUL |
| KHI | + | 5 | KARACHI |
| DEL | + | 5.5 | DELHI |
| DAC | + | 6 | DHAKA |
| RGN | + | 6.5 | YANGON |
| BKK | + | 7 | BANGKOK |
| HKG | + | 8 | HONG KONG |
| SEL | + | 9 | SEOUL |
| TYO | + | 9 | TOKYO |
| ADL | + | 9.5 | ADELAIDE |
| SYD | + | 10 | SYDNEY |
| NOU | + | 11 | NOUMEA |
| WLG | + | 12 | WELLINGTON |

4/4