G-9000계열 3031                                1/3

☆C버튼을 누를때마다 이하의 순사로 디지탈부분이 전환된다.

시간 모드       스톱워치 모드1    스톱워치 모드2             타이머 모드        알람 모드       얼드타임 모드

★시간모드에서 D버튼을 누르면 시간표시가 12시간제 ↔ 24시간제  전환이 된다.

★표시 보기

☆EL back light

■버튼을 눌러서

L버튼을 누르면 약1.5초동안 시계판에 불이 들어온다.

※라이트 점등시간은 약1.5초와 약3초 선택 가능.

■라이트 점등시간 전환

1.시간 모드에서 A버튼을 길게 누르면“초”부분이 점멸.

2. B버튼을 누를 때마다 1.5초(), 3초()가 전환.

3. A버튼을 눌러서 세트 종료.

■Auto light기능

시간,날짜모드에서 B버튼을 길게 누르면 auto light ON이 되어 손목을 약40。돌리기만 하면 불이 들어 온다. 다시B버튼을 길게 누르면 OFF가 된다.

auto light ON마크

①시계를 차고 손목을     ②수평상태에서 시계판이 보이게

수평으로 한더.            손목을 약40。돌린다.

《auto light 사용상의 주의》

-Auto light작동은Auto light ON으로 한 후 약 6시간이다.그 이 후는 전지 소모 방지를 위해 자동적으로Auto light OFF가 된다.

-정전기나 자기때문에 Auto light 작동이 안될 때가 있다.

-Auto light를 자주 사용하면 밧데리 수명이 짧아진다.

-손을 흔들거나 올리거나 해도 불이 들어오기 떼문에 필요 없을떼는auto light를 OFF로 하세요.

☆Flash  Alert기능

Flash  Alert를 ON으로 하면 알람, 타이머, 시보, 스톱워치의 auto start할 때 불이 들어오게 할 수 있다.

Flash ON마크

1.시간 모드에서 D버튼을 누를 때마다 ON(2번 깜빡) 과 OFF(1번 깜빡) 가 전환이 된다.

☆그래픽 표시에 대해서

이 시계에는 3가지의 그래픽표시가 있다.

| 모드 | 그래픽표시 |
| --- | --- |
| 시간 | 1초단위로 현재시간의 “초”에 연동해서 깜빡 거리다. |
| 스톱워치 1,2 | 계측 중 깜빡 거리다. |
| 타이머 | 계측 중 깜빡 거리다. |
| 알람 | 점등하지 않는다. |
| 월드타임 | 1초단위로 현재시간의 “초”에 연동해서 깜빡 거리다. |

※그래픽표시2는 스톱워치1의 계측치에 연동해서 5분단위로 깜빡 거리다.

※그래픽표시3은 스톱워치2의 계측치에 연동해서 5분단위로 깜빡 거리다.

☆스톱워치 사용법

이 시계에는 스톱워치가 2개 있으며 1/100초 단위로 999시간59분59초99 (1000시간계)까지 계측 가능. 이 범위를 지나가면 자동적으로 0부터 계속해서 계측한다.

또 스톱워치1에는 start하기 5초 전부터 카운트다운하는 auto start기능도 있다.

■계측방법

스톱워치1(또는 2)모드에서 D버튼을 누를 때마다 계측 개시/종료한다.

*계측중 B버튼을 누르면 표시는 멈춰도 내부에서는 계속해서 계측할split계측이 된다. (SPL표시)

●일반 계측  *STOP한후 다시 D버튼을 누르면 표시 되어 있는 타임에 계속해서 계측한다.

D → D → B

START    STOP   RESET

●split타임 계측 (중간 경과시간 계측)

D → B → B → D → B

START    SPLIT   해제    STOP   RESET

●1,2등 동시계측

D → B → D → B → B

Start  1등goal  2등goal  2등 타임 reset

■auto start 기능 (스톱워치1만)

auto start기능이란 5초의 카운트다운 후 자동적으로 스톱워치계측이 시작되는 기능이며, 3초 전부터는 삐소리로 알려준다.

1. 스톱워치 모드에서 0:00일 때 B버튼을 누르면 auto start모드가 되며 다시 B버튼을 누르면 취소가 된다.

2. auto start표시일 때 D버튼을 누르면 카운트다운이 시작된다. 카운트다운 중 다시 D버튼을 누르면 바로 계측이 시작된다.

☆월드타임 사용법

월드 타임 모드에서는 세계48도시(29타임 존) 의 시간을 볼 수 있다.

■도시 찾기

월드 타임 모드에서 D또는 B버튼을 누를 때마다 도시 코드와 각 시간이 표시 된다.

■summer time(DST)에 대해서

summer time은 DST(Daylight Saving Time) 이라고도 하며 보통 시간보다 1시간 빠른 여름 시간 제도이다.

summer time은 나라마다 다르고 채용 안하는 나라도 있기 때문에 주의하세요.

■summer time 설정/해제

1. 월드타임모드에서 D버튼을 눌러서 설정 하고 싶은 도시코드를 점멸 시킨다.

2. A버튼을 길게 누를 때마다 summer time ON/ OFF가 전환이 된다.

summer time ON상태

☆타이머 사용법

1분단위로 24시간까지 세트 가능. 세트한 시간을 경과하면 10초 동안 소리가 울린다.

■타이머의 종류

2종류의 타이머 기능이 있다.

●repeat 타이머(경과시간 자동 계측)

time up하면 계측 멈추며 타이머시간을 표시한다.

●auto repeat타이머                           2/3

time up해도 계측 stop할 때까지 자동적으로 타이머 시간으로 돌아가며 반복해서 계측을 한다.

■타이머 알림 소리에 대해서

●예고음 ON상태

| 남은 시간이 5분10초~5분일 때 | 1초마다 소리가 울림 |
| --- | --- |
| 남은 시간이 4분 ~1분일 때 | 1분마다 소리가 울림 |
| 남은 시간이 30초일 때 | 소리가 1초 울림 |
| 남은 시간이 10초~0초(time up) | 1초마다 소리가 울림 |

※세트시간이 5분 이하일 때는 중간에서 울린다.

●예고음 OFF상태

세트한 시간을 경과하면 10초동안 소리가 울린다.

■타이머 세트

1. 타이머 모드에서 A버튼을 길게 누르면 타이머 시간의 “시”부분이 점멸.

2. D또는B버튼으로 세트한다.

※타이머 시간은 0~23시간까지 세트 가능. (24시간으로 할 때는 0:00로 세트)

3. C버튼을 누르면 타이머 시간의 “븐”부분이 점멸. (“시” 부분과 동일하게 D,B버튼으로 설정. 0~59분까지)

4. C버튼을 누른 다음에 D버튼을 누를 때 마다auto repeat타이머 / repeat 타이머가 전환이 된다.            auto repeat 마크

5. 다시 C버튼을 누른 다음에 D버튼을 누를 때마다 예고음 ON / OFF가 전환이 된다.

6. A버튼으로 종료.

■타이머 사용법(감산 계측)

타이머 모드에서 D버튼을 누르면 계측 start/ stop한다. (계측은 1초단위)

-계측 stop후 B버튼을 누르면 계측 전 표시로 돌아간다. (reset) -로스 타임이 있을 때는 D버튼으로 stop한 후 다시 D버튼을 누르면 표시된 타임부터 계속 해서 계측을 한다.

☆알람 사용법

■알람에 대해서

●일반 알람(AL1~AL4)

설정한 시간이 되면 약20초동안 소리가 난다.

●snooze알람(SNZ)

설정한 시간이 되면 약20초동안 소리가 난 다음에 5분마다 합계7번(약30분동안) 계속 울린다. 버튼을 눌러서 소리를 꺼도 계속 울린다.

●시보

매 정각마다 소리가 난다.

■알람 시간 세트

1. 알람 모드에서 D또는 B버튼을 누를 때마다

아람1→아람2→ 아람3→ 아람4→ SNZ→ 시보(SIG) →알람1….순서로 바뀌기 때문에 설정할 알람을 선택한다.

2. A버튼을 길게 누르면 “시”부분이 점멸.

※ 알람 마크가 점등하며 자동적으로 알람이 ON이 된다. Snooze알람일 때는 “SNZ”도 점등.

3. C버튼을 누를 때마다 시→분→월→일..순서로 세트할 부분이 바뀐다. 세트할 부분을 선택해서 D또는 B버튼으로 설정한다.(이 동작을 반복 해서 설정)

*시간 세트할 때 오전/오후,24시간제를 확인하세요.

*월,일을 세트함으로써 알람을 울리는 타이밍을 선택 가능.

-매일 울린다…시,분만 세트

-1달 동안 매일 울린다…월,시,분만 세트

-매월 같은 날에 울린다…일,시,분만 세트

-지정 월일의 울린다…월,일,시,분 모드 세트

4. A버튼으로 세트 종료.

■알람 기능ON/OFF설정

알람 모드에서 D 또는 B버튼을 눌러서 설정할 알람을 선택하며 A버튼으로 ON/OFF 전환.

●알람 모드에서 D버튼을 길게 누르면 누르는 동안 알람 소리가 난다.

●아무 버튼이나 누르면 소리가 꺼진다.

■시보 기능ON/OFF설정

알람 모드에서 D또는B버튼을 눌러서 시보를 선택해서 A 버튼을 누를 때마다ON/OFF가 전환이 된다. ON시에는 SIG마크 점등.

☆추가 설명

■버튼소리

모든 모드에서 C버튼을 삐소리가 날 때까지 (약3초) 길게 누르면 “MUTE”표시가 나타나며 버튼을 눌렀을 때 소리를 끌 수 있다. 다시 C버튼을 길게 누르면 “MUTE”표시가 꺼지며 버튼을 누를 때 소리가 난다.

☆시간,날짜 맞추기

1. 시간,날짜 모드에서 A버튼을 길게 누른면 “초”부분이 점멸한다.

2. 시보에 맞추어서 D버튼을 누르면 00초로 start한다.

3. C버튼을 누른 후 D버튼을 누르면 summer time (DST)ON/ OFF 전환이 된다.

4. C버튼을 누르면 도시코드가 점멸,D또는B 버튼으로 도시코드를 전환.

3/3

5. ⓐC버튼을 누를 때마다 초→summer time 설정→ 홈타임 시차 설정→시→분→년→월→ 일 →초→….의 순서로 세트 부분이 전환이 된다.

ⓑD또는B버튼으로 시간을 맞춘다.

ⓐ,ⓑ의 동작을 반복해서 설정.

6. 세트 후 A버튼을 눌러서 종료.

*2000년~2099년까지 세트 가능.

☆도시토드 일람표