LDF-21계열 3076                                1/2

☆C버튼을 누를 때마다 이하의 순서로 디지털 부분이 전환된다.

시간 모드                      월드타임 모드                  스톱워치 모드       타이머 모드       듀얼타임 모드

☆시간 날짜 맞추기

■시간 세트 전

시간 모드에서 시간을 세트 전 현재 시간의 도시 코드를 확인하여야 하며 상품 출고 기 기존적인 도시코드는 도쿄(서울) 기준으로 되어 있다.

■시간/날짜 세트

1. 시간 모드 →A 버튼 →

초 부분 디지트 발광

2. C 버튼 →아래의 도표처럼 디지트 자리 이동

3. 원하는 자리에 디지트 이동 후 아래 표와 같이 시간 및 날짜 세트

| 화면 | 작동 | 버튼 |
| --- | --- | --- |
| 50 | “초” 세트 | D 버튼 |
| TYO | 도시코드 세트 | D/B 버튼 |
|  | 썸머타임 ON/OFF | D 버튼 |
|  | 시간 세트 | D/B 버튼 |
| 12H | 12/24시간 표시 | D 버튼 |
|  | 년/월/일 세트 | D/B 버튼 |

4. 세팅 완료 후 A 버튼

■DST 세트

1. 시간모드 →A 버튼 →초 부분 디지트 발광

2. C 버튼 →DST 세트 화면 이동

3. D 버튼 →원하는 도시코드 세트(도시코드 참조 표 참조)

4. A 버튼 →세팅 완료

☆월드 타임

월드 타임 모드에서는 세계48도시(29타임 존) 의 시간을 볼 수 있다.

다른 존의 시각을 확인하고 싶은 경우 월드 타임 모드 →D 버튼 →원하는 도시 코드 선택

■월드타임에서의 DST

1. 월드 타임 모드 →D 버튼→원하는 도시 코드 선택

2. A버튼→DST  ON/OFF 선택

☆스톱워치 사용법

1/10초 단위로59분59초99 까지 계측 가능.

(60분계) 이  범위를 지나가면 0부터 계속해서 계측한다.

■계측방법

스톱워치모드에서 C버튼을 누를 때마다 계측 개시/종료한다.

*계측 중 A버튼을 누르면 표시는 멈춰도 내부 에서는 계속해서 계측할split계측이 된다.

●일반 계측  *STOP한 후 다시 D버튼을 누르면 표시 되어 있는 타임에 계속해서 계측한다.

D → D  → D →   D →  A

START   STOP   RE-SERT   STOP   CLEAR

●split타임 계측 (중간 경과시간 계측)

D →  A →  A →  D → A

START    SPLIT   해제    STOP   CLEAR

●1,2등 동시계측

D →  A →  D →  A →  A

Start   1등goal   2등goal  2등 타임 CLEAR

☆타이머

계측 시간: 1분~24시간

■타이머 사용

타이머 모드→D 버튼→작동

•자동반복기능이 꺼져 있을 경우, 타이머가 00이 되면 10초간 울리고 자동적으로 꺼진다.

•D버튼→일시 정시 다시 D 버튼→작동

•완전한 정지→A 버튼→일시정지→D 버튼

■타이머 세트

1. 타이머 모드 →A 버튼→

타이머 시간 부분 디지트 발광

2. C 버튼 →디지트 자리 이동

3. D/B 버튼 →원하는 타이머 시간 세트

4. A 버튼 →작업 완료

☆알람 사용법

■알람에 대해서

●일반 알람

4건의 알람이 가능 하며 한건의 스누즈 알람 기능이 가능하다.

설정한 시간이 되면 약20초 동안 소리가 난다.

●시보

매 정각마다 소리가 난다.

■알람 시간 세트

1. 알람 모드 →D 버튼 →원하는 알람 번호 선택

2. A 버튼 →알람 시간 디지트 발광

3. C 버튼 →디지트 자리 이동

4. D/B 버튼→원하는 알람 시간 세트

5. A 버튼→세팅 완료

*시간 세트 할 때 오전/오후,24시간제를 확인하세요.

■알람 ON/OFF

1. 알람 모드 →D 버튼→알람 ON/OFF 선택

■시보 ON/OFF                        2/2

1. 알람 모드 →D 버튼 →시보 표시 →A 버튼 →시보 ON/OFF 선택

☆참조

■light 발광 시간 조절(1.5초/3초)

1. 시간 모드 →A 버튼 →초 디지트 발광

2. B 버튼 → light 발광시간 선택

(※: 1.5초  ※:3초)

3. A 버튼 →작업 완료

■버튼 음 조절

1.어느 모드에서든지  C 버튼 → 버튼 음 줄임 선택

■도시 코드

시계 안에 첨부 되어 있는 원본 매뉴얼 뒤면 참조