※POWER SAVING 기능에 대해서

이 시계는 공장 출하 시「power saving모드」로 설정 되어 있다.

※power saving모드란 어두운 곳에서 시계를 방치하면 자동적으로 액정 표시를 끄고 sleep상태가 되며 절전하는 기능이다.

●sleep상태

표시sleep-오후10시~오전6시 사이에 어두운 곳에서 약1시간 정도 두면 액정 표시가 꺼지고 sleep마크가 점멸. 알람·시보 작동은 계속해서 한다. 아날로그 바늘은 작동하며 자동수신도 한다.

※타이머, 스톱워치모드에서는 sleep상태가 되지 않는다.

기능 sleep-표시sleep상태로 어두운 데서 6~7일 동안 방치하면power saving마크가 점등, 알람·시보 작동은 안 한다. 전파 자동 수신도 안하며 아날로그 바늘도 정지한다.

*시계내부에서는 정상작동하고 있다.

●sleep 상태를 해제하려면

시계를 밝은 곳에 옮기거나 아무 버튼이나 누르거나 시계를 흔들면 된다.

●power saving기능 ON/OFF

홈 타임 시간 ,날짜 맞추기에서power saving 기능을 ON/ OFF 설정.

☆전원에 대해서

이 시계는 태양전지로 발전하고 2차 전지로 충전하면서 사용하게 되어 있다.어두운 곳에서 보관하거나 긴 팔로 시계가 가려진 채 오래 있으면 2차 전지가 소모 되며 표시가 꺼질 수가 있다. 안정한 사용을 위해 되도록 밝은 곳에서 빛을 바라보게 사용 하세요.

■전지용량 표시 보기

배터리 잔량 표시

■전지용량 표시 보기

| 레벨 1 | H | 정상동작 가능 |
| --- | --- | --- |
| 레벨 2 | M | 정상동작 가능 |
| 레벨 3 | CHARGE | 센서 계측 불가,알람/시보 불가,EL 불가,액정 표시 불가 등 |
| 레벨 4 | 표시 없음 | 시계 기능 정지 |

1/8

※직사광선 및 강한 빛으로 충전한 경우 전지용량 표시가 실제 용량보다 높게 표시할 때가 있으니 충전 후 잠시 후 확인하세요.

●RECOVER마크 점멸 시

light, 알람을 단시간에 연속 사용으로 인해서 전지에 큰 부담이 간 경우RECOVER마크가 점멸하며 일시적으로 light점등, 알람/ 시보, 전파 수신 조작이 안 된다.

시간이 지나면 전지전압이 복귀해서 사용가능 하게 된다.

■충전 시 주의

직사 광선을 장시간 맞거나 고온이 될 장소 (주차시킨 자동차내 등)나 백열등 바로 밑에 방치하지 마세요.

●충전의 기준

이 시계는 full충전한 경우 그 후에 충전을 안 해도 이하와 같은 조건에서 사용하면 약 7개월 동안 작동한다.

하루에 back light를 약1.5초간 알람을 10초 동안 전파수신 5번 표시 점등 약18시간

〈1일당 회복 충전 시간〉

| 환경(조도) | 충전 시간 |
| --- | --- |
| 맑은 날 야외에서 (50,000㏓) | 약5분 |
| 맑은 날 창가에서 (10,000㏓) | 약24분 |
| 흐린 날 창가에서 (5,000㏓) | 약48분 |
| 형광등 및 실내에서 (500㏓) | 약8시간 |

자주 충전 하면 안정된 사용을 할 수 있다.

●센서 계측 중 전압 강하에 대해서

방향, 기압, 고도의 각 계측 모드에서 전지용량 레벨이 2 이상 임에도 불구하고 전지전압이 센서구동 전압이 모자랄 경우 센서 계측이 안되며 하기와 같다.

|  | 모드 전환 직후 | 계측 중 |
| --- | --- | --- |
| 방향 | -- -- -- | 마지막에 계측한 방향 |
| 기압 | 마지막에 계측한 기압 | 마지막에 계측한 기압 |
| 고도 | 공백 | 마지막에 계측한 고도 |

※전지 전압이 복귀하면 정상 사용이 가능

☆조작 방법과 표시 보기

•D 버튼을 누를 때마다 recall 모드,알람 모드로 전환이 된다.

•B, C, E버튼을 누르면 각 계측 모드로 전환이 되며 자동적으로 계측을 개시한다.

•방향, 기압, 고도, 온도 계측 모드에서 2~3분 버튼을 조작을 안 하면 자동적으로 시간 모드로 바뀐다.

알람모드 D

알람/시보세트

스톱워치모드

스톱워치 계측

Recall 모드

Memory한 고도 보기

D D 핸드세트 모드

아날로그 바늘세트

C   D       B     D             E    D

| 방향계측 | 기압, 온도계측 | 고도계측 |
| --- | --- | --- |
| -방향계측 | -기압과 온도 계측 -기압 경향 그래프 표시 | -고도 및 고도 차 계측 -고도 memory -고도 알람 |

☆백라이트

▪ 어느 모드에서나 L 버튼을 누르면 약 2초 도안 시계 판에 불이 들어온다.

■오토 라이트 ON/OFF

1. 시간 모드 →C 버튼 →(3초간) →화면에 오토라이트 표시 나타남

2. 같은 방식으로 오토 라이트 ON/OFF 선택

■오토 라이트 작동

오토 라이트 ON 상태에서는 아래와 같이 사용할 경우 조명이 작동

•아래의 경우에는 오토라이트가 작동되지 않는다.

-알람이 울릴 때

-센서가 측정 중일 때

-방위 센서 조작이 디지털 나침반에서 실행 중일 때

☆방향 계측                                2/8

이 시계는 내장 되어 있는 자기 센서로 검출한 자기로 방향을 표시한다.

■계측 방법

시간 모드에서 시계를 수평으로 해서 계측하고자 하는 쪽에 12시 방향을 가리켜서 C 버튼을 누른다.

약 2초 후 방향 계측표시가 되며 방향,각도 그리고 동서남북을 그래프 표시한다. 방향 계측은 1번의 조작으로 1초마다 20초 동안 연속해서 계측한다.

※방향 계측 중 알람 등이 울렸을 경우 계측을 중단하여 재 계측한다.

※방향 계측 후 D 버튼을 누르면 시간모드로 돌아간다.

■계측할 시의 주의

•사용자가 강한 자성을 띤 물체(ex: 자석 목걸이, 금속 문, 자물쇠, TV 컴퓨터, 핸드폰, 세탁기, 냉장고 등) 가까이에서 나침반 방향을 측정할 경우 이들 물체들로 인해 큰 오차가 발생할 수 있다.

•기차, 배, 비행기 등에서 정확한 방향을 읽는 것은 불가능.

•콘크리트 건물 내와 같은 실내에서 정확한 방향을 측정하는 것은 불가능

■방향 보정

계측한 수치가 이상할 때는 방향 보정을 한다.

①2점 보정

이 시계를 사용할 때 그 자기 환경에 맞는 최적한 상태로 맞추는 기능. 예를 들어 자동차내 등 특수한 환경에서 이 시계를 사용할 때나 이 시계 자체가 착지한 우려가 있을 때는 그런 영향을 보정하기 위해 먼저 2점 보정을 한다.

※「2점 보정」을 자주 할수록 그때 그때 정확한 계측을 할 수 있다. 사용할 환경이 바뀌었을 때는 물론 오랫동안 사용 한했을 때, 계측 수치가 이상할 때 등 2점 보정을 하고 계측을 하는 것이 좋다.

•「2점 보정」은 계측하는 장소에서 하십시오.

■「2점 보정」 방법

1. 방향계측 모드→A 버튼(1초 동안) →2점 보정 상태→화면에 “-1-” 디지트 발광

2. “-1-“표시일 때 →시계를 수평면에 놓고 C 버튼→계측이 잘 되면 “OK”라는 표시가 나와 두 번째 계측 “-2-“디지트

3. “-2-“표시→시계를 180°돌리고 수평면에 놓고 C 버튼→계측이 잘되면 “OK”라는 표시가 나오고 자동적으로 방향 계측 표시로 되돌아간다.

■북뱡향 보정

정확한 북쪽 방향을 알고 있을 때는 그쪽을 향해서 북쪽을 향해서 북쪽 방향을 맞추는 기능.

※(2점 보정) 과 (북방 향) 보정을 계속해서

할 때는 먼저 (2점 보정)부터 한 다음에(북뱡향 보정)을 해야 한다.

(북뱡향 보정)을 한 후 (2점 보정)을 하면 북뱡향 보정은 해제된다.

■북 방향 보정 방법

1. 방향 계측 모드→A버튼→D 버튼→(북 방향 보정 상태)가 되어 “N”디지트

2. “N”디지트 발광시 시계를 수평면에 놓고 12시 방향을 북쪽으로 항하여 C 버튼

→계측이 잘 되면 “OK”라는 표시가 나오고 자동적으로 방향계측 표시로 돌아간다.

■지도상의 사용자의 현재 위치 탐색

2가지 목표물을 정해서 그것을 대상으로 방향 계측을 한 후 지도상에서 그 2가지의 교차점이 현재 위치가 된다.

1. 2가지 목표물을 정해서 방향 계측한 수치를 기록한다.

3/8

2. 기록 내용을 보면서 지도상에서 작도해서 현재 위치를 확인한다.

■목표가 안보일 때

1. 지도를 보고 목표의 방향을 찾는다.

예)목표의 방향이 북동(NE)일 때

2. 방향계측을 하고 이후 가끔 방향 계측을 해서 목표 방향을 확인하면서 간다.(이 표시에서 목표 방향은 시계의 3시 방향이 된다.

■목표가 보일 때

시계의 12시 방향을 목표물로 향하여 목표 방향을 알아낸다.

이 후 목표물이 가려지거나 안보이게 되면 방향을 계측, 목표 방향을 확인하면서 간다.

■장소를 기억한다.

바다의 가운데 등 장소를 기억할 목표물이 없을 때는 멀리 있는 2가지 이상의 목표물이 보이는 방향을 계측, 기록해 놓으면 다음에 같은 방향에 그 목표물들이 보이는 곳에 돌아오면 같은 장소로 올 수 있다.

■더 깊이 이해하기 위해

●자기 콤파스에 대해서

자기 콤파스란? 지구는 북극과 남극에 극을 가진 큰 자속과 마찬가지며 지구가 갖고 있는 자기를 “지자기”라고 부른다.

이 시계는 내장 되어 있는 전자식 자기 센서로 “지자기”를 검지, 방향을 계측한다.

●차내에서 사용할 때

자동차 내는 자동차 자체가 자기를 갖고 있는 가능성이 있어서 정확한 방향을 계측할 수 없지만 대강의 방향을 알고 싶을 때는 이화와 같이 「2점 보정」을 해서 계측한다.

주의:위험하기 때문에 절대 운전 중에는 하지 마세요.

1. 우선 차를 180°돌릴 수 있는 안전한 장소에 주차 시킨다.

2. 계기판이나 몸에서 떨어진 곳에서 2점 보정 첫 번째 계측을 한다.

3. 차 자체를 180°돌리며 2번째 계측을 하면 완료.

※첫 번째 계측과 2번 째 계측은 반드시 같은 위치에서 하십시오.

-자기가 발생하는 계기판, 자동차 바디에서 되도록 떨어져서 계측하세요.

-자동차의 자기 상태에 따라 계측이 안될 때가 있다.

-각 차마다 자기상태가 다르기 때문에 차마다 2점 보정을 하세요.

-같은 차내에서도 좌석마다 계측 치가 틀리기 때문에 같은 자리에서 하십시오..

■이상이 생겼을 때

1. 방향표시가 실제 방향과 틀릴 때

원인1: 2점 보정을 안 했다.

대처 법: 자주 2점 보정을 한다.

원인2: 강한 자기류를 발생한 물건이 근처에 있다.

대처 법: 전자제품, 대교, 금속, 전철가선, 배, 비행기, 전철 등이 근처에 있으면 계측을 할 수가 없기 때문에 떨어져서 한다.

2. 같은 장소에서 계측해도 계측할 때마다 표시가 틀릴 때

원인1: 북과 북북서처럼 방향이 바뀔 사이에 있다.

대처 법: 이 시계는 16방향 표시이기 때문에 방향이 바뀔 사이에서는 계측 상태에 따라 표시가 바뀐다.

4/8

원인2: 고압 건 가까이에 있거나 자기류가 불안정한 곳에 있다.

대처 법: 장소를 옮겨서 다시 계측한다.

3. 실내에서 정확한 계측이 안 된다.

원인: TV,PC등 자기류를 발생할 물건이 근처에 있다.

대처 법: 장소를 옮겨서 다시 계측한다.

☆기압. 온도 계측

■기압 및 온도 측정

1. 어느 모드 →B 버튼

→기압/온도 모드

→자동적으로 기압과 온도 측정

●표시

•처음에는 지난번에 표시했던 내용을 표시

•B 버튼을 누를 때마다 표시 전환

•모드 전환 직후에는 기압표시에 4~5초 정도 시간소요

●기압 계측

•기압 단위는 1hPa(or 0.05inHg)로 표시된다.

•만약 측정된 기압 값이 260 hPa~1100 hPa를

벗어나면 기압 값은 ----으로 바뀐다.

●온도 계측

•온도 단위는 0.1℃(0.2℉)로 -10.0℃~ 60.0℃까지  표시 된다.

•만약 측정된 온도 값이 -10.0℃(14.0℉~140.0℉)

를 벗어나면 온도 값은 ----으로 바뀐다.

●기압. 온도 계측

기압, 온도 계측 모드로 전환하면 최대 약 3분간 약 5초마다 계측을 한다. 이후 B 버튼을 누를 때마다 재 계측을 한다.

•기온을 계측할 때는 손목에서 빼고 체온, 땀(물기), 직사광선 등의 영향을 받지 않는 상태로 계측 하십시오.

●기압 경향 표시

오전 0시부터 3시간 마다 자동 계측 된 기압 치를 그래프 표시 한다.

■기압 경향 표시에 대해

기압 경향 표시는 3시간 마다 자동 계측된 기압을 연속으로 과거 18시간 분(6번 계측)을 그래프 표시하는 것이다.

※그래프 표시는 지난 번과의 차이가 3hPa 이상 일 경우에 변화한다.

주로 기압이 변화를 보고 날씨의 경향을 알 수 있는”날씨 계”로서 사용하세요.

•이 표시에서 아래와 같은 기압 경향을 읽을 수 있다.

●기압 경향 보기

→기압이 연속해서 상승할 때

•일반적으로 날씨가 좋아진다.

→기압이 연속해서 하강할 때

•일반적으로 날씨가 나빠진다.

※갑작스러운 날씨와 온도의 변화는 그래프의 측정구간을 넘어 화면에 나타나지 않는다.

■기압 조정 방법

이 시계는 공장 출하 시에 대기압에 가까운 수치를 표시하게 조정해 놓았기 때문에 원래는 기압 조정을 할 필요가 없지만 정확한 기압계와 이 시계가 표시하는 수치가 크게 틀릴 때만 이하의 조작에 따라서 기압을 조정한다. 그러나 이 조정을 잘못하면 기압 계측이 정확히 할 수 없게 되기 때문에 주의하십시오.

1. 기압 온도 모드 →A 버튼(길게) →”OFF” (또는 온도) 디지트

2. D 버튼 →”OFF”(또는 기압)디지트

3. E/B 버튼→기압 치 설정

※E/B 버튼을 동시에 누르면 “OFF”표시가 되어 공장 출하 시 조정한 기준 기압으로 돌아간다.

4. A 버튼→조정 완료

■온도 조정 방법

5/8

이 시계는 공장 출하 시에 온도를 조정해 놓았기 때문에 원래는 온도 정을 할 필요가 없지만 정확한 온도계와 이 시계가 표시하는 수치가 크게 틀릴 때만 이하의 조작에 따라서 온도를 조정한다. 그러나 이 조정을 잘못하면 온도계측이 정확히 할 수 없게 되기 때문에 주의하십시오.

1. 기압, 온도 모드→A 버튼(길게) →”OFF”(또는 온도)디지트

2. E/B 버튼→온도 설정

3. A 버튼→조정 완료

☆고도 측정 모드

내장된 고도계는 현재의 기압에 의해 작동하는 압력 센서에 의해 검출한 변화 량을 대기압과 압력 값에 의해 국제표준대기(ISA)의 고도로 환산해 표시하는 것이다. 만약 특별한 고도 값을 기입하였다면 그 값을 기반으로 한 고도로 환산. 이 시계는 고도 값은 저장하고 고도 아람도 가지고 있다.

※주의

이 시계는 대기압을 기준으로 측정이 된다. 그래서, 압력이 변화가 있으면 같은 고도라도 이 고도계의 고도 값은 다르다.

고도 측정을 위한 반도체 압력 센서는 온도에 영향을 받는다. 고도 측정 시 온도 변화가 심한 곳에 영향을 받는다.

★어떻게 고도를 측정할까?

-고도는 미리 측정된 갑에 기초하여 측정되거나 사용자의 설정에 따라 설정된다.

(고도 수정 없이)미리 저장된 자료를 이용하여 이 시계는 미리 저장된 국제 민간 항공기간

(ICAO)이 정한 국제표준대기(ISA)값을 이용해 고도를 측정

<NOTE>

•고도는 5미터 단위로 표시

•고도 측정 범위는 -700m 에서 10,000m

(-2,300~32,800 feet)

•측정 고도는 사용자 설정 고도 값이 입력되어 있거나 대기 환경 상태의 영향으로 (-)값이 나올 수 있다.

•측정값이 측정 범위를 벗어나면 화면에 ----로

표시 된다.

•사용자는 meter(m)또는 feet(ft)로 고도 단위를 바꿀 수 있다. (온도, 기압, 고도 단위 설정 편 참조)

■고도 계측 방법

시간 모드에서 고도 계측 모드로 전환하면 약 5초 후에 그때 고도를 계측, 표시한다. 처음의 3분간은 약 5초 마다 계측, 그 후에는 계측 간격에 맞추어서 계측을 계속한다.

●고도 계측

표시 범위: -10,000m~10,000m

표시단위: 5m

계측범위: -700m~10,000m

계측단위: 5m

■고도 메모리

고도 메모리는 계측 년 월일, 시간, 고도를 41건 최고 고도와 그 때의 년 월일, 시간을 메모리 한다. 고도/온도 계측 모드에서 E 버튼을 길게 누르면 삐~소리가 나며 계측 날짜. 시간, 고도를 메모리 한다.

※41건을 넘으면 가장 오래 된 데이터가 지워지고 세로운 데이터가 메모리 된다.

※최고 고도는 과거에 계측한 것 중에 최고의 고도를 메모리 한다.

-메모리 한 데이터는 recall 모드에서 확인 가능

■메모리 한 data 보기

고도 계측 모드에서 메모리 한 data는 recall모드에서 볼 수 있다. recall모드에서 E 버튼을 누를 때마다 메모리 한 순서대로 표시된다.

※E 버튼을 길게 누르면 빨리 간다.

※최고 고도 메모리만 삭제할 수 있다. 최고 고도 메모리를 삭제할 때는 괴고 고도 표시할 때 A 버튼을 길게 누른다.

■사용자 기준 고도 설정

정확한 고도계 또는 고도 기준 표시가 있는 곳에서 기준 고도를 설정할 때는 아래와 같이 한다.

1. 고도 계측 모드→A 버튼→”OFF” 디지트

2. E/B 버튼→기준 고도 변경                   6/8

※E/B 버튼→동시에 누르면 “OFF”표시가 된다.

3. A버튼→작업 완료

이 시계가 표시하는 고도는 기압의 변화나 대기의 온도 변화 및 표고 차로 인해서 약간 오차가 생길 수 있다. 때문에 등산 등을 할 때는 고도 기준 표지와 이 시계가 표시하는 고도를 조회해서 자주 고도를 세트 하는 것이 좋다.

■고도와 온도를 동시에 계측할 때

고도와 온도를 동시에 계측할 때는 시계를 손목에서 빼고 체온의 영향을 받지 않게 해야 한다.

단, 그때 표시되는 고도는 온도변화의 영향을 받기 때문에 손목에 찬 체 계측한 고도 치에 비해서 약간의 오차가 생길 수도 있다.

※실제의 기온과 시계 온도가 같아질 때까지 약 20~30분 정도 걸린다.

●우선 순위에 따른 계측 법

→고도를 우선적으로 계측할 때

손목에 차든지 온도를 일정하게 유지하고 계측

→온도를 우선적으로 계측할 때

체온의 영향을 받지 않게 직사 광선을 피하고 가방에 걸거나 해서 계측

●사용 예: 해발 고도에 가까운 수치를 얻으려면 해발 고도에 가까운 수치를 표시하여 사용할 때는 해변이나 산에 있는 고도 표시 등 해발을 알 수 있는 곳에서 계측 직전에 고도를 그와 같은 수치로 세트한다.

※그 날마다 기압 변화가 있기 때문에 되도록 직전에 세트 할 것.

예)해발 고도 400M 맞춘다.

1. A 지점에서 400m 라는 표시가 있는 경우 그 표시대로 400m로 고도를 세트 한다.

2. A 지점에서 B 지점으로 가서 고도를 계측

3. 만약 B 지점에도 해발고도표시가 있으면 다시 해발 고도를 세트 한다.

※기압 변화 등으로 B 지점에 있는 해발 고도와 오차가 있을 경우 꼭 다시 세트 하세요.

※해발고도에 가까운 수치로 사용할 때의 주의

→이하의 조건하에서는 정확한 계측이 안될 수도 있다.

-기상조건으로 인해서 대기압이 변화했을 때

-기압 변화가 클 때

-시계의 심한 충격을 줬을 때

●고도 표현법

고도 표현법은 2가지가 있다.

1. 해발 고도: 바다 수면부터의 절대적인 높임

2. 상대 고도: 어떤 곳에서 어떤 곳까지의 높이 차이(고도 차)

※이 시계에서는 상대 고도를 계측한다.

■고도 계측 상의 주의

•이 시계는 기압의 변화를 고도로 환산하기 때문에 같은 장소에서 고도를 계측 해도 기압이 변하며 고도 표시도 변한다.

•날씨의 급격한 변화로 인해서 기압이나 기온이 크게 변한 경우는 정확한 계측을 못한다.

•비행기 내서 안내되는 고도는 비행기 주위의 대기압을 계측학 것이기 때문에 실제 비행기 내에서 계측한 고도와 다르다.

☆계측 이상 검출 기능

■센서 고장

압력 센서 또는 방향 센서가 고장일 경우에는 “ERR”

표시를 약 2초 동안 점멸 표시를 해서 계측을 중단한다.

■”ERR”표시가 될 때

1. 전지 용량 레벨 4가 되고 나서 레벨 3에서 2로 회복할 때 메모리(EEPROM)를 확인하는데 그 때 메모리에 이상이 있을 때는 “REE”표시가 된다.

이럴 때는 고장이기 때문에 빨리 A/S 센터로 연락하세요.

2. 방향, 기압,고도의 각 계측 모드에 있어서 전지 용량이 레벨 2 이상인데도 불구하고 전지압력이 센서구동 전압이 안될 경우에는 센서 계측이 안되며 그 상태에서 시간모드로 전환하면 “ERR”표시가 된다.

이런 경우는 고장이 아니고 전지 전압이 회복되면 사용 가능하다.

3. 시간 모드에 있어서 메모리를 위해 기압,고도를 계측할 경우 레벨 2 이상인데도 불구하고 전지압력이 센서구동 전압이 안될 경우에는 “ERR”표시가 된다.

이런 경우는 고장이 아니고 전지 전압이 회복되면 사용 가능하다.

☆알람. 시보 설정                        7/8

알람은 1분 단위로 설정가능하며 설정한 시간이 되면 20초 동안 전자음이 울린다.

시보는 1시간마다 정각에 시보를 울려준다.

■알람 시간 세트

1. 알람 모드 →A 버튼(길게) →

디지트 발광/알람 ON

2.D 버튼→디지트 자리 이동

3.E 버튼→원하는 알람 시간 세트

4. A 버튼→작업 완료

■알람. 시보 ON/OFF알람 모드에서 E 버튼 →아래의 순서로 ON/OFF전환

☆스톱워치 사용법

1/100초 단위로 23시간 59분 59초 99(24시간 계)까지 계측 가능. 이 범위를 지나가면 0부터 계속해서 계측한다.

■계측 방법

스톱워치 모드에서 E 버튼을 누를 때마다 계측 개시/종료 한다.

※계측 중 B 버튼을 누르면 표시는 멈춰도 내부에서는 계속해서 계측할 split 계측이 된다.

●일반 계측

STOP 한 후 다시 E 버튼을 누르면 표시 되어 있는 타임에 계속해서 계측한다.

E  → E  →  B

START     STOP     RESET

●split 타임 계측(중간 경과 시간 계측)

E  →  B  →  B  →  E  → B

START    SPLIT      해제     STOP   RESET

●1,2등 동시 계측

E  →  B  →  E  →   B  →  B

START   1등 goal   2등 goal  2등 타임  reset

☆시간. 날짜 세트

■ 디지털 시간. 날짜 맞추기

1. 시간 모드 →A 버튼(길게) →초 디지트

2. D 버튼→아래의 그림처럼 디지트 자리 이동

3. E 버튼→원하는 시간 및 날짜 세트

4. A 버튼→작업 완료

■아날로그 시간 맞추기

1. 아날로그 시간 세트 모드(H-SET) →A버튼(길게) →현재 시간 디지트

2. E 버튼→20초씩 바늘이 시계방향으로 간다.

※계속 누르면 바늘이 빨리 간다. E 버튼을 계속 누르고 있는 상태에서 B 버튼을 누른 뒤 손을 떼면 버튼을 누르지 않아도 자동으로 바늘이 돌아간다.

원하는 시간에 도착했을 경우 아무 버튼이나 누른다.

3. A 버튼→작업 완료

8/8