☆조작방법과 표시 보기

●C버튼을 누를 때마다 스톱워치 모드, 타이머 모드, recall 모드, 알람모드로 전환이 된다.

(C버튼을 길게 누르면 시간모드로 돌아간다.)

●B,D,E버튼을 누르면 각계측모드로 전환이 되며 자동적으로 계측을 개시한다.

(C버튼을 누르면 시간모드로 돌아간다.)

●recall, 알람, 방향, 기압, 온도 계측 모드에서 2~3분 버튼 조작을 안하면 자동적으로 시간 모드로 바뀐다.

●고도,온도계측모드로 한채 약9~10시간 버튼 조작을 안하면 자동적으로 시간모드로 바뀐다.

| 타이머 모드 |  | Recall 모드 |
| --- | --- | --- |
| 타이머 계측 |  | 저장된 고도 보기 |

C                  C

| 스톱워치 모드 |  | 알람 모드 |
| --- | --- | --- |
| 스톱워치 계측 |  | 알람/시보 세트 |

C                  C

B↓   C↑     D↓  C↑       E↓  C↑

| 방향계측 |  | 고도,온도계측 |  | 기압,온도계측 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -방향 계측 |  | -고도와 온도 계측 -고도 메모리 |  | -기압, 온도계측 -기압경향그래프 표시 |

☆ POWER SAVING기능에 대해서

이 시계는 공장 출하 시「power saving모드」 로 설정 되어 있다.

※power saving모드란 어두운데서 액정 표시를 끄고 sleep상태로 해서 절전하는 기능이다.

2872                  1/9

●sleep 상태

-표시 sleep

오후10시~오전6시시이에 시계를 어두운 곳에 약1시간동안 두면 액정 표시가 꺼지고　power saving마크가 점멸.알람·시보 소리는 계속해서　울린다.

-기능 sleep

표시 sleep 후 더 6~7일이 지나면power saving마크가 점등,알람· 시보 소리는 안난다.

3시간마다의 계측도 하지 않음.

※시계기능은 정상 작동.

●sleep 상태를 해제하려면

시계를 밝은 곳에 옮기거나 아무 버튼이나 누르거나 시계를 흔들면 된다.

●power saving기능 ON/OFF

시간,날짜 맞추기에서power saving기능을 ON/ OFF 설정.

☆전원에 대해서

이 시계는 태양전지로 발전하고 2차전지로 충전하면서 사용하게 되어 있다.어두운 곳에서 보관하거나 긴팔로 시계가 가려진 채 오래 있으면 2차저지가 소모 되며 표시가 꺼질 수가 있다.안정한 사용을 위해 밝은 곳에서 사용 하세요.

-주의- 2차전지가 소모 되며 시계가 정지하면(레벨4) 메모리 된 데이터나 설정한 데이터는 지워진다.

●전지용량 표시 보기

| 레벨1 |  | 정상 동작 가능 |
| --- | --- | --- |
| 레벨2 |  | 정상 동작 가능 |
| 레벨3 |  | 센서 계측 불가,알람 / 시보울림 불가 , EL불가,액정표시불가, 버튼 조작불가 |
| 레벨4 |  | 시계 기능 정지 |

※직사광선 및 등 강한 빛으로 충전한 경우 전지용량표시가 실제 용량보다 높게 표시될 때가 있으니 충전 후 잠시 이따가 확인하세요.

※레벨4에서 충전했을 때는 레벨3이 되면 표시가 나타나지만 기능은 사용할 수 없으니 레벨1이 될 때까지 충분히 충전시켜야 한다.

●충전 싸인

레벨3에서 용량 표시가 깜빡 거릴 때는 전지 용량이 거의 없는 상태라서 충분히 충전을 시켜 주세요.

●충전 시 주의

직사 광선에 장시간 맞거나 고온이 될 장소 (주차한 차내 등)나 백열등 바로 밑에 방치하지 마세요.

●충전의 기준

[사용예]

back light : 약1.5초간 / 1일

알람 : 10초동안 / 1일

기압,온도 계측 : 30초 / 1일

방향 계측 : 20초 / 1일

시계 표시 : 약18시간 / 1일

사용할 경우,

-하루에 평균50,000㏓(맑은 날,실외) 에서 약5분 충전.

-하루에 평균10,000㏓(맑은 날,창가) 에서 약24분 충전.

-하루에 평균5,000㏓(흐린 날, 창가)에서 약48분 충전.

-하루에 평균500㏓(형광등 밑)에서 약8시간 충전.

※자주 충전하시면 안정한 사용이 가능하다.

●센서계측중 전압강하에 대해서

방향, 기압, 고도의 각계측 모드에서 전지 용량 레벨이 2이상임에도 불구하고 전지전압이 센서 구동 전압이 모자랄 경우 센서계측이 안되며 하기와 같은 상태가 된다.

|  | 모드 전환 직후 | 계측중 |
| --- | --- | --- |
| 방향 | --- | 마지막에 계측한 방향 |
| 기압 | 공백 | 마지막에 계측한 기압 |
| 고도 | 공백 | 마지막에 계측한 고도 |

※전지 전압이 복귀하면 정상 사용이 가능.

●RECOVER마크가 점등 시

light,알람을 단시간에 연속해서 사용해서 전지 에 큰부담이 간 경우RECOVER마크가 점등 하며 알시적으로 light점등,알람/시보,센서 계측 의 조작이 안된다.

시간이 지나면 전지전압이 복귀해서 사용가능

이 된다.

☆EL back light                     2/9

■버튼을 눌러서

L버튼을 누르면 시계판에 불이 들어온다.

※불이 들어오는 시간은 약1.5초와

약2.5초중 선택 가능.

■Auto light기능

시간,날짜모드에서 L버튼을 1~2초동안 누르면 auto light모드 ON이 되어 손목을 약40。 돌리기만 하면 불이 들어온다. 다시L 버튼을 약2초동안 누르면 OFF가 된다.

《auto light 사용상의 주의》

- Auto light를 자주 사용하면 밧데리 수명이 짧아진다.

- 손을 흔들거나 올리거나 해도 불이 들어오기 떼문에 필요 없을떼는auto light 를 OFF로 하세요.

■라이트 점등시간 설정

약1.5초, 약2.5초의 2가지에서 선택할 수 있다.

- 시간모드에서 A버튼을 길게 누르면 “초” 부분이 점멸한다.

- B버튼을 누를 때마다 시간설정이 바뀐다.

※약1.5초=       약2.5초=

- A버튼을 누르면 점멸이 멈추며 세트 종료.

☆계측이상 검출기능

센서고장 및 접촉불량으로 정상적인 계측을 못하게 된 경우 자동적으로 계측을 정지하며 하기와 같은 표시를 한다.

■센서고장이 생겼을 때

→압력센서 또는 방향센서가 고장되면 “Err”를 약2초 점멸표시한 후 계측을 중단한다.

★이럴 때는 되도록 빨리 CASIO A/S센터에 맡기세요.

■”Err”표시가 나타날 때

1.기압, 고도, 방향, 온도를 계측중 “Err”펴시가 나타난 경우는 다시 계측을 해보고 그래도 “Err” 표시가 나타날 때는 고장일 가능성이 있으니 CASIO A/S센터에서 체크를 받아 보세요.

2.방향, 기압, 고도 각계측모드에 있어서 전지 용량레벨이 2이상인데도 불구하고 전지전압이 센서구동 전압에 미달일 경우는 센서계측이 안되며 “Err”가 표시된다.

※이럴 때는 고장이 아니고 전지전압이 복귀 되면 사용이 가능하다.

☆방향 계측

이 시계는 내장 되어 있는 자기센서로 검출한 자기로 방향을 표시한다.

■계측 방법

시간모드, 기압·온도계측모드에서 시계를 수평 으로 해서 계측하고자 하는 쪽으로 시계의 12시방향을 가리켜서 B버튼을 누른다.

예)12시방향이 “북서”방향일 경우.

계측하고자 하는 방향

↑

방향은 ±11도 범위로 표시된다.

약2초후 방향 계측표시가 되며 방향,각도 그리고 동서남북을 그래프 표시한다.방향계측은 1번의 조작으로 1초마다 20초동안 연속해서 게측한다.

★방향계측중 알람 등이 울렸을 경우 계측을 중단하여 재계측한다.

★지자기(地磁氣)가 약한 곳에서는 시계바늘의 움직임으로 방향계측치에 영향을 줄 수도 있다.

★방향계측중 20초동안은 Autolight는 점등 안한다.                                  3/9

★방향계측 후 C버튼을 누르면 시간모드로 돌아간다.

■계측할 시의 주의

- 계측할 시에는 시계를 수평으로 하세요.

- 자석,금속,TV,OA기기 등 가정제품, 고압선 근처에서는 계측오차가 많이 생길 수가 있으니 주의하세요. 그리고 자동차,전철,배, 비행기, 콘크리트 건물 안에서는 정확한 계측이 안된다.

- 가전제품이나 자석 가까이에서 보관하지 마세요.

■방향 보정

계측한 수치가 이상할 때는 방향보정을 한다.

- 2점 보정

이 시계를 사용할때 그 자기환경에 맞는 최적한 상태로 맞추는 기능.예를 들어 자동차내 등 특수한 환경에서 이 시계를 사용할때나 이 시계자체가 착자한 우려가 있을때는 그런 영향을 보정하기 위해 먼저 2점 보정을 한다.

★추가 설명

-「2점 보정」을 자주 할수록 그때 그때 정확한 계측을 할 수 있다.사용할 한경이 바뀌었을 때는물론 오래동안 사용 안했을때,계측 수치가 이상할 때 등2점 보정을 하고 계측을 하는계 좋다.

-「2점 보정」은 계측하는 장소(실외에서 계측할 때는 실외, 차내에서 할 때는 차내) 에서 하십시오.

●「2점 보정」방법

- 시간 모드에서 B버튼을  눌러서 방향계측 모드로 전환한다.

- A버튼을 길게 누르면「2점 보정 상태」가 되어 “-1-“ 가 점멸한다.

- 첫번째 계측은 “-1-“표시 때 시계를 수평면에 놓고 B버튼을 누른다.→계측이 잘 되면 “OK”표시 후 두번째 계측  “-2-“ 표시 가 된다.

*보정중은 시계를 흔들지 마십시오.

*보정계측중은 각도표시가 - - -로 된다. B버튼을 눌러도 - - - 표시가 안될 때는 3초정도 지난 후 다시 눌러 보세요.

- “-2-“ 표시 때 시계를 180도 돌리고 수평 면에 놓고 B버튼을 누른다. → 계측이 잘 되면 “OK”표시 후 자동적으로 방향계측 표시로 돌아 간다.

② 북방향 보정

정확한 북쪽 방향을 알고 있을 때는 그쪽을 향해서 북쪽방향을 맞추는 기능. *「2점 보정」과「북방향 보정」을 계속해서 할 때는 먼저 「2점 보정」부터 한 다음에 「북방향 보정」을 해야 된다.「북방향 보정」 을한 후「2점 보정」을 하면 북방향 보정은 해제된다.

●「북방향 보정」방법

- 시간 모드에서 B버튼을 눌러서 방향계측 모드로 전환한다.

- A버튼을 길게 누른 후 D버튼을 누르면「북방향 보정 상태」가 되어 “N”이 점등.

- “N”이 점등시 시계를 수평면에 놓고 12시 방향을 북쪽으로 향하여 B버튼을 누른다. →계측이 잘 되면 “OK”표시 후 표시로 돌아간다.

★ERR표시가 나타날 때

보정중 시계를 움직인 경우 등 이상치를 검출한 것을 알려준다. 이럴 때는 처음부터 다시 보정을 해야한다. (보정중 시계를 움직이지 않게 주의하세요)

→그래도 안될 때

계속해서 ERR료시가 될 때는 가까이에 강한 자기를 방출하는 것이 있을 수가 있기 때문에 장소를 이동해서 다시 해보세요.

■방향계측 기능의 응용

●현재 위치 찾기

2가지의 목표물을 정해서 그것을 대상으로 방향계측을 한 후 지도상에서 그 2가지의 교차점이 현재위치가 된다.

- 2가지의 목표물을 정해서 방향계측한 수치를 기록한다.

- 기록내용을 보면서 지도상에서 작도해서 현재위치를 확인한다.

●목표(목적지)를 향해서 가기             4/9

-목표가 안보일때

- 지도를 보고 목표의 방향을 찾는다.

예) 목표의 방향이 북동(NE)일때

- 방향계측을 하고 이후 가끔 방향

계측을 해서 목표 방향을 확인하면서 간다.

이 표시에서는 목표방향은 시계의 3시방향이 된다.

-목표가 보일때

시계의 12시 방향을 목표물로 향하여 목표 방향을 알아낸다.

이 후 목표물이 가려지거나 안보이게 되면 방향을 계측, 목표 방향을 확인하면서 간다.

●장소를 기억하다

바다의 가운데 등 장소를 기억할 목표물이 없을 때는 멀리 있는 2가지이상의 목표물이 보이는 방향을 계측, 기록해 놓으면 다음에 같은 방향에 그 목표물들이 보이는 곳에 돌아 오면 같은 장소로 올 수 있다.

■더 깊게 이해하기 위해

●자기 콤파스에 대해서

★자기 콤파스란

지구는 북극과 남극에 극을 가진 큰 자석과 마찬가지며 지구가 갖고 있는 저기를 “지자기” 라고 부른다.

이 시계는 내장 되어 있는 전자식 자기센서로 “지자기”를 검지, 방향을 계측한다.

●차내에서 사용할 때

자동차내는 자동차자체가 자기를 갖고 있는 가능성이 있어서 정확한 방향을 계측할 수 없지만 대중 방향을 알고 싶을 때는 이하와 같이 「2점 보정」을 해서 계측하세요.

주의:위험하기 때문에 절대 운전중에는 하지 마세요.

- 우선 차를 180도 돌릴 수

있는 안전한 장소에 주차 시킨다.

- 계기판이나 바디에서 떨어진 곳에서 2점 보정 첫번째 계측을 한다.

(3)차 자체를 180도 돌리며 2번째

계측을 하면 완료.

*첫번째 계측과 2번째 계측은 반드시 같은 위치에서 하십시오.

-자기가 발생하는 계기판, 자동차 바디에서 되도록 떨어져서 계측하세요.

-자동차의 자기상테에 따라 계측이 안될 때가 있다.

-각 차마다 자기상태가 다르기 때문에 차마다 2점 보정을 하세요.

-같은 차내에서도 좌석마다 계측치가 틀리기 때문에 같은 자리에서 하십시오.

■이상이 생겼을 때

●방향 표시가 실제 방향과 틀릴 때

원인1: 2점보정을 안했다.

대처법: 자주 2점보정을 하십시오.

원인2: 강한 자기류를 발생할 물건이 근처에 있다.

대처법: 전자 제품, 대교, 금속, 전철 가선, 배, 비행기,전철 등이 근처에 있으면 계측을 할 수가 없기 때문에 떨어져서 하십시오.

●같은 장소에서 계측해도 계측할 때마다 표시가 틀릴 때

원인1: 북과 북북서　처럼 방향이 바뀔 사이에 있다.                                    5/9

대처법: 이시계는 16방향표시이기 때문에 방향이 바뀔 사이에서는 계측상태에 따라 표시가 바뀐다.

원인2: 고압선 가까이에 있거나 자기류가 불안정한 곳에 있다.

대처법: 장소를 옮겨서 다시 계측한다.

●실내에서 정확한 계측이 안된다.

원인: TV,PC 등 자기류를 발생할 물건이 근처에 있다.

대처법: 장소를 옮겨서 다시 계측하거나 실외에 나가서 계측한다.

☆기압.온도 계측

■기압,온도계측

시간 모드,  방향계측모드, 고도·온도계측 모드에서 E버튼을 눌러서 기압,온도 계측 모드로 전환하면 그때의 기압과 기압경향 표시, 온도를 계측 해서 표시한다.

●표시

모드 마크  기압

※모드 전환 직후에는 기압표시에 4~5초 걸릴 수도 있다.

●기압,온도 계측

기압,온도 계측 모드로 전환하면 최대 약3분간

약5초마다 계측을 한다.이 후 E버튼을 누를 때마다 재계측을 한다.

*기온을 계측할 때는 손목에서 빼고 체온, 땀(물기), 직사광선 등의 영향을 받지 않는 상태로 계측하십시오.

〈기압 계측〉

계측 범위: 260hPa(mb)~1,100hPa(mb)

계측 단위: 1hPa(mb)~

*계측치가 계측 범위를 넘었을 때는 “ㅡㅡㅡ”로 포시한다.

〈온도 계측〉                                                        계측 범위: -10.0℃~60.0℃

계측 단위: 0.1℃

*계측치가 계측 범위를 넘었을 때는 “ㅡㅡㅡ”로 포시한다.

●기압 경향 표시

오전0시부터 3시간마다 자동계측 된 기압치를 그래프 표시한다.

■기압 경향 표시에 대해

기압 경향 표시는 3시간마다 자동 계측된 기압을 연속으로 과거12시간분(4번 게측)을 그래프 표시하는 것이다.

※그래프표시는 지난 번과의 차이가3hPa이상 일 경우에 변화한다.

주로 기압이 변화를 보고 날씨의 경향을 알 수 있는 “날씨계”로서 사용하세요.

이 표시에서 아래와 같은 기압경향을 읽을 수 있다.

〈기압 경향 보기〉

→기압이 연속해서 상승할 때                         -일반적으로 날씨가 좋아진다

→기압이 연속해서 하강할 때

-일반적으로 날씨가 나빠진다

*온도,습도 등 환경에 따라서 기압이 변할 때도 있다.

*기압 계측시 센서가 고장이 나거나 전지가 소모된 상태며는 계측을 안하고 그 시간대의 기압경향은 표시 되지 않다.

■기압 조정 방법

이 시계는 공장 출하시에 대기압에 가까운 수치를 표시하게 조정해놓았기 때문에 원래는 기압 조정을 할 필요가 없지만 정확한 기압계 와 이 시계가 표시하는 수치가 크게 틀릴 때만 이하의 조작에 따라서 기압을 조정한다.그러나 이 조정을 잘못하면 기압 계측이 정확히 할 수 없게 되기 때문에 주의하십시오.

- 기압,온도 모드에서 A버튼을 길게 누르면 “OFF”(또는 온도)가 점멸한다.

- C버튼을 누르면 “OFF”(또는 기압)가 점멸 한다.

6/9

- D또는B버튼을 눌러서 기압치를 설정한다.

*D,B버튼을 동시에 누르면 “OFF”표시가 되어

공장 출하시 조정한 기준 기압으로 돌아간다.

- 기압 설정 후 A버튼을 누르면 기압,온도 표시로 돌아다.

■온도 조정 방법

이 시계는 공장 출하시 조정해놓았기 때문에 원래는 온도 조정을 할 필요가 없지만 정확한 온도계와 이 시계가 표시하는 수치가 크게 틀릴 때만 이하의 조작에 따라서 온도을 조정한다.그러나 이 조정을 잘못하면 온도 계측이 정확히 할 수 없게 되기 때문에 주의하십시오.

- 기압,온도 모드에서 A버튼을 길게 누르면 “OFF”(또는 온도)가 점멸한다.

(2) D또는B버튼을 눌러서 온도를 설정한다.

*D,B버튼을 동시에 누르면 “OFF”표시가 되어

공장 출하시 조정한 기준 기압으로 돌아간다.

- 온도 설정 후 A버튼을 누르면 기압,온도 표시로 돌아간다.

☆고도·온도 계측

이 시계의 고도계기능은 내장된 압력센서로 검출한 변화량을 국제민간항공기관(ICAO)가 정한 국제표준대기(ISA)와 조합하며 고도로 환산해서 표시하는 것이다. (상대고도계)

〈주의〉

고도계측할 때는 시계 자체의 온도를 일정으로 유지해서 하십시오.온도 변화의 영향을 받으면 오차가 생길 수 있다.

■고도 계측은 어떻게 사용하는지?

*등산할 때 출발지점에서 고도계측을 시작하면 산꼭대기까지 몇m 올라갔는지를알 수가 있다.

*집에서 해안까지 이동해서 그 사이의 고도를 계측하면 집이 있는 곳의 해발을 알 수가 있다.

*빌딩 1층에서 “0m”로 맞추어서 올라가면 그 빌딩의 높이를 알 수가 있다.

■고도, 온도 계측 방법

시간모드, 방향 계측모드, 기압·온도계측모드 에서 D버튼을 눌러서 고도·온도계측모드로 전환하면 그때 고도·온도를 계측, 표시한다.

●표시 보기

*고도 표시가 될 때까지 4~5초 걸린다

●고도·온도계에 대해서

고도·온도계측 모드로 전환하면 처음 3분간은 약5초마다 계측하며 (모드마크 점멸), 그 후 에는 2분마다 자동계측한다. (모드마크 꺼짐).

〈고도 계측〉

표시범위:-10,000m~10,000m

표시단위:5m

계측범위:-700m~10,000m

계측단위:5m

※계측은 표시범위내의 10,700m사이에서 한다.

※이 시계의 고도치는 상대고도치이기 때문에 기준고도의 설정치에 따라 실제로는 바다보다 높아도 마인너스표시가 될 때가 있다.

※계측치가 범위를 넘었을 때는 (-----)표시가 된다.

〈온도 계측〉                                                        계측 범위: -10.0℃~60.0℃

계측 단위: 0.1℃

*계측치가 계측 범위를 넘었을 때는 “ㅡㅡㅡ”로 포시한다.

■고도그래프 보기

고도·온도계측모드, recall모드에서는 계측한 고도를 그래프로 표시한다.

■고도메모리

7/9

고도메모리는 계측한 월일, 시간, 고도를 41건 최고고도와 그 때의 월일, 시간을 메모리 한다. 고도·온도계측 모드에서 D버튼을 길게 누르면 삐소리가 나며 계측 날짜, 시간, 고도를 메모리 한다.

※41건을 넘으면 가장 오래 된 데이터가 지워지고 새로운 데이터가 메모리 된다.

※최고 고도는 과거에 계측한 것중에

최고의 고도를 메모리한다.

-메모리한 데이터는 recall모드에서 확인 가능.

■메모리한 data 보기

고도·온도계측모드에서 메모리한 data는 recall모드 에서 볼 수 있다. recall모드에서 D버튼을 누를 때마다 메모리한 순서대로 표시된다.

※D버튼을 길게 누르면 빨리 간다.

※최고고도 메모리만 삭제할 수 있다. 최고고도 메모리를 삭제할 때는 최고고도 표시할 때 A버 튼을 길게 누른다.

[시간모드]

C버튼을 3번

■기준고드 세트

정확한 고도계 또는 고도기준 표지가 있는 곳에서 기준고도를 설정할 때는 이하와 같이 하십시오.

이 시계가 표시하는 고도는 기압의 변화나 대기의 온도변화 및 표고 차로 인해서 약간 오차가 생길 수 있다.때문에 등산 등을 할 때는 고도기준 표지와 이 시계가 표시하느 고도를 조회해서 자주 고도를 세트하는 것이 좋다.

- 고도계측모드에서 A버튼을 길게 누르면 “OFF”(또는 고도)가 점멸.

※고도 표시까지 약4~5초 걸린다.

- D또는B버튼을 누를 때마다 5m씩 앞뒤로 간다.

※D,B버튼을 동시에 누르면 “OFF”표시가 되며 공장출하 시 조정한 기준고도(OFF)가 된다.

※기준고도는 –10,000~10,000m까지 세트가능.

- A버튼으로 고도계모드로 돌아간다.

■온도를 우선적으로 계측할 때

체온의 영향을 받지 않게 직사 광선을 피하고 가방에 걸거나 손목에서 빼고 체온에 영향을 받지 않게 해서 계측한다.

●고도를 우선적으로 계측할 때

손목에 차거나 온도를 일정으로 유지하고 계측

●사용예: 해발고도에 가까운 수치를 얻으려면

해발고도에 가까운 수치를 표시하게 사용할 때는 해변이나 산에 있는 고도표시등 해발을 알 수 있는 곳에서 계측 직전에 고도를 그와 같은 수치로 세트한다.

※그 날마다 기압 변화가 있기 때문에 되도록 직전에 세트할 것.

예)해발고도 400m에 맞춘다.

- A지점에서 400m라는 표시가 있는 경우 그 표시대로 400m로 고도를 세트한다.

- A지점에서 B지점으로 가서 고도를 계측.

- 만약 B지점에도 해발고도표시가 있으면 다시 해발고도를 세트한다.

※기압변화등으로 B지점에 있는 해발고도와

오차가 있을 경우 꼭 다시 세트하세요

★해발고도에 가까운 수치로 사용할 때의 주의

이하의 조건하에서는 정확한 계측이 안될 수도 있다.

-기상조건으로 인해서 대기압이 변화했을 때

-기압 변화가 클 때

-시계의 심한 충격을 줬을 때

●고도표현법

고도표현법은 2가지 있다.

- 해발고도---바다 수면부터의 절대적인 높이

- 상대고도---어떤 곳에서 어떤 곳까지의 높이 차이. (고도차)

※이 시계에서는 상대고도를 계측한다.

●고도계측상의 주의

이 시계는 기압의 변화를 고도로 환산하기 때문에 같은 곳에서 계측을 해도 기압이 변화하면 고도표시도 변한다.

☆스톱워치 사용법

8/9

1/100초 단위로 9시간59분59초99 (10시간 계)까지 계측 가능. 이 범위를 지나가면 0부터 계속해서 계측한다.

■계측방법

스톱워치모드에서 E버튼을 누를 때마다 계측 개시/종료한다.

*계측중 A버튼을 누르면 표시는 멈춰도 내부 에서는 계속해서 계측할split계측이 된다.

●일반 계측  *STOP한후 다시 E버튼을 누르면 표시 되어 있는 타임에 계속해서 계측 한다.

E → E → A

START    STOP   RESET

●split타임 계측 (중간 경과시간 계측)

E → A → A → E → A

START    SPLIT   해제    STOP   RESET

●1,2등 동시계측

E → A → E → A → A

Start  1등goal  2등goal  2등 타임 reset

■그래프 표시에 대해서

스톱워치 계측중 계측치에 연동된 “분”그래프, “초”그래프를 표시 시킬 수 있다.

※”분”그래프는 1분단위로 0~59분을 표시한다. “초”그래프는 1초마다 시계방향으로 돌아간다.

※공장출하 시에는 그래프표시 없는 OFF로 세트되어 있다.

●그래프표시 ON/OFF설정

(1)스톱워치모드(리세트 상태)에서 A버튼을 약1초 동안 누르면 “초”그래프가 점멸하며 그래프표시 ON/OFF 설정 상태가 된다.

(2)D버튼을 누를 때마다 ON/OFF가 전환이 된다.

(3)A버튼을 눌러서 세트종료.

☆알람.시보 설정

1분단위로 설정 가능한 알람이 5건 있으며 설정한 시간이 되면 10초동안 전자음이 울린다

매 정각마다 시보를 울릴 수 도 있다.

■알람 시간 세트

- 알람 모드에서 D버튼을 누를 때마다 알람1→알람2→알람3→알람4→알람5→ 시보(SIG)의 순서로 전환이 되오니 세트 하고 싶은 알람을 선택한다.

- A버튼을 길게누르면 “시”부분 이 점멸.

※알람 마크가 점등하며 자동적으로 알람이 ON이 된다.

- D또는 B버튼으로 설정한다. ((2)(3) 동작을 반복 해서 “분”도 설정)

- A버튼으로 세트 종료.

■알람 기능ON/OFF설정

알람 모드에서 D버튼을 눌러서 울리고 싶은 알람 번호 또는 시보를 선택해서 E튼을 누를 때마다 ON/ OFF가 전환이 된다.

■울리는 알람 소리를 끄려면

아무 버튼이나 누른다.

■모니터 알람

알람모드에서 D버튼을 길게 누르면 누르는 동안 알람 소리가 난다.

☆타이머 사용법

타이머는 1분단위로 60분까지 세트 가능. 세트한 시간을 경과하면 약5초동안 소리가 난다.

■타이머의 종류

2종류의 타이머 기능이 있으며 요트레이스에 이용하면 편리하다.

●repeat 타이머(반복 계측)

time up하면 계측이 멈추며 약5초후에 타이머시간 표시로 돌아간다.

●auto repeat타이머(자동반복계측)

time up해도 계측 stop할 때까지 자동적으로 타이머 시간으로 돌아가며 반복해서 계측을 한다.    마크 점멸.

★예고 소리에 대해서 time up예고를 ON으로 하면 time up시간 10, 5, 4, 3, 2, 1분전, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1초 전에 소리가 울린다. ※세트한 시간이 10분이하일 때는time up예고 는 중간부터 한다. ※예고 소리는 ON/OFF 전환 가능.(♪마크) ★time up소리에 대해서 time up 하면 5초동안 소리가 난다. ※버튼을 누르면 소리가 꺼진다.

■타이머 세트

(1)타이머 모드에서 A버튼을 길게 누르면 타이머 분 부분이 점멸.

(2)D또는B버튼으로 분을 세트.

(3)C튼을 누르면 타이머 종류 전환상태가 된다.

(4)D버튼으로 repeat 타이머 또는 auto repeat 타이머(   마크 점등)를 선택.             9/9

(5)C버튼을 누르면 그래프표시 ON/OFF설정 상태가 된다.

(6)D버튼을 누를 때마다 ON/OFF 전환.

(6)A버튼을 눌러서 종료.

■time up예고 소리 ON/OFF설정

타이머 모드에서 A버튼을 누를 때마다 ON/ OFF가 전환이 된다.

※ON으로 하면 “♪”마크가 점등한다.

■타이머 사용법(감산 계측)

타이머 모드에서 E버튼을 누르면 계측 start/ stop한다.(계측은 1초단위)

-계측 stop후 A버튼을 누르면 계측전 표시로 돌아간다. (reset) -로스 타임이 있을 때는 E버튼으로 stop한 후 다시 E버튼을 누르면 표시된 타임부터 계속 해서 계측을 한다.

■그래프 표시에 대해서

타이머 계측중 계측치에 연동된 “분”그래프, “초”그래프를 표시 시킬 수 있다.

※”분”그래프는 1분단위로 0~59분을 표시한다. “초”그래프는 1초마다 시계방향의 반대로

돌아간다.

※공장출하 시에는 그래프표시 없는 OFF로 세트되어 있다.

☆시간,날짜 맞추기

- 시간,날짜 모드에서 A버튼을 길게 누르면 “초” 부분이 점멸한다.

- 시보에 맞추어서 D버튼을 누르면 00초로 start한다.

- ⓐC버튼을 누를 때마다 초→시→분→12/24시간제 전환→년→월→일

→Power saving설정→초→….

의 순서로 세트 부분이 점멸이 된다.

ⓑ세트할 부분을 선택해서 D또는B버튼으로 세트.

ⓐⓑ조작을 반복해서 설정한다.

- 세트 후 A버튼을 누른다.

*2000년~2039년까지 세트 가능